芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目验收监测报告表

建设单位和编制单位：芜湖荣欧实业有限公司

2021年8月

建设单位和编制单位：芜湖荣欧实业有限公司

建设单位和编制单位法人代表：戴启发

地址：安徽省芜湖经济开发区桥北工业园保顺路25号

项目负责人：周林

电话：15212220888

邮编：241000

报告编制人：周林

表一

| 建设项目名称 | 芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖荣欧实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖经济开发区桥北工业园保顺路25号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机制砂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产100万吨机制砂 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产100万吨机制砂 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 | 2021年6月 （厂房租赁） |  |  |
| 调试时间 | 2021年8月 | 验收现场监测时间 | 2021.8.17-2021.8.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 芜湖大唐企业管理咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1200万 | 环保投资总概算 | 80万 | 比例 | 6.67% |
| 实际总投资 | 1350万 | 环保投资 | 60万 | 比例 | 4.44% |
| 验收监测依据 | - 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； - 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； - 3、《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 4、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日实施）； - 5、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； - 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施； - 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号），中华人民共和国环境保护部，2017年11月20日）； - 8、《安徽省环境保护条例》（2018年1月1日起实施）； - 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（生态环境部公告2018年第9号）； - 10、芜湖市生态环境局芜环评审[2021]24号文《关于芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目》环评批复。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）中B级标准； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准； 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； - 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定； - 6、《环境监测技术规范》； - 7、上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:Leq[dB(A)] 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界外1m; 3类; 65; 55. 备注; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准. 表1-2 污水排放标准 单位：mg/L 项目; 污染物; 标准值; 执行标准. 污水接管标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. 动植物油; 100. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 污水处理厂出水标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 动植物油; 1. NH3-N; 5（8）. 表1-3 项目有组织废气排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 依 据. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.5; 周界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-4 项目无组织废气排放标准 单位：mg/m3 无组织废气; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 0.5. 备注; 执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）表3中排放限值. |

表二

工程建设内容： 芜湖荣欧实业有限公司成立于2020年1月，注册资金1000万元人民币，主要从事建材、石材的加工和销售；根据市场行情需求，企业计划投资1200万元租赁芜湖市天门模具冲压件制造有限公司现有空置厂房建设新型建材研发、加工、仓储项目，建筑面积3500m2；项目建成后可形成年产机制砂100万吨的产能，项目已取得芜湖经济技术开发区管理委员会备案通知（开管秘[2020]434号）。2021年1月，委托芜湖大唐企业管理咨询有限公司编制《芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目环境影响报告表》，2021年2月19日，芜湖市生态环境局以《关于芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目环境影响报告表的批复》（芜环评审[2021]24号）通过审批。项目实际总投资1350万元，租赁芜湖市天门模具冲压件制造有限公司现有空置厂房，同时再建设一个原料库和一个成品库，租赁厂房的建筑面积为3066.83m2，共两层，一层建筑面积2214.95m2，二层建筑面积851.88m2。建设的原料库200m2，成品库233.17m2。项目建成后，年加工机制砂100万吨。项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。 项目建设内容及组成一览表 工程类别; 工程名称; 环评项目规模和内容; 实际项目内容和规模; 验收实际情况; 备注. 主体工程; 生产 车间; 建筑面积2214.95m2；设置破碎机、振动筛、水洗筛等设备; 建筑面积2214.95m2；设置破碎机、振动筛、水洗筛等设备; 与环评一致; /. 辅助工程; 办公楼; 位于车间东面，建筑面积851.88m2; 位于车间东面，建筑面积851.88m2; 与环评一致; /. 食堂; 位于车间东南面，建筑面积8m2; 位于车间东南面，建筑面积8m2; 与环评一致. 公用工程; 给水; 年用水量78274.56m3/a，由园区供水管网供给; 年用水量78274.56m3/a，由园区供水管网供给; 与环评一致; /. 排水; 雨污分流；废水量599.4m3/a，接入园区污水管网; 雨污分流；废水量599.4m3/a，接入园区污水管网; 与环评一致; /. 供电; 年用电量100万KWh/a，由园区供电网供给; 年用电量100万KWh/a，由园区供电网供给; 与环评一致; /. 储运工程; 原料库; 设原料库200m2; 设原料库200m2; 与环评一致; /. 成品库; 设成品库233.17m2; 设成品库233.17m2; 与环评一致; /.

项目建设内容及组成一览表 工程类别; 工程名称; 环评项目规模和内容; 实际项目内容和规模; 验收实际情况; 备注. 环保工程; 废气处理; 石料堆场设置1套喷淋洒水装置; 石料堆场设置1套喷淋洒水装置; 与环评一致; /. 原料堆场设1套喷淋装置; 原料堆场设1套喷淋装置; 与环评一致; /. 破碎：封闭破碎区，设置1套喷雾抑尘装置、1套除尘设备，包括：集气罩+布袋除尘器（效率99.5%）+15m排气筒; 破碎：雾炮设施+水喷淋+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 与传输废气共用一套布袋除尘; /. 落料口设置喷淋装置; 落料口设置喷淋装置; 与环评一致; /. 厂区入口设置一个洗车平台; 厂区入口设置一个洗车平台; 与环评一致; /. 厂区无组织：封闭式输送廊道、1个封闭破碎区; 传输废气：布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 与破碎废气共用一套布袋除尘; /. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后接管芜湖市天门山污水处理厂; 生活污水经化粪池处理后接管芜湖市天门山污水处理厂; 与环评一致; 依托租赁. 水洗砂废水经沉淀后循环使用; 水洗砂废水经沉淀后循环使用; 与环评一致; /. 车辆清洗废水经沉淀后循环使用; 车辆清洗废水经沉淀后循环使用; 与环评一致; /. 固废处理; 设置一般固废仓库，建筑面积50m2; 设置一般固废仓库，建筑面积50m2; 与环评一致; /. 危险废物暂存处，位于车间内，建筑面积10m2; 危险废物暂存处，位于车间内，建筑面积10m2; 与环评一致; /. 生活垃圾桶; 生活垃圾桶; 与环评一致; /. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施; 选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施; 与环评一致; /.

产品方案 建设项目产品方案 产品名称; 设计能力（万吨/年）; 规格; 年工作时数. 机制砂; 100; 3～3.5mm; 4992h（312d*16h）. 原辅材料消耗、生产设备及水平衡： 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 原辅 材料; 1; 鹅卵石; 万吨/a; 120; 外购. 能源 消耗; 1; 水; m3/a; 78274.56; 园区供水管网. 2; 电; 万kWh/a; 100; 园区供电电网.

建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 环评数量（台）; 验收数量（台）; 备注. 1; 颚式破碎机; 750*1060; 1; 1; /. 2; 振动给料机; 1149; 1; 1; /. 3; 圆锥破碎机; 1400; 1; 1; /. 4; 对辊制砂机; 1200*1200; 2; 2; /. 5; 振动筛; 2070（3层）; 1; 1; /. 6; 振动筛; 2070（2层）; 1; 1; /. 7; 轮式洗砂机; 3620; 4; 4; /. 8; 细沙回收机; 1840; 2; 2; /. 9; 带式压滤机; 3500; 1; 2; +1. 10; 污泥罐; 400m3; 1; 1; /. 11; 清水池; 14m*8m; 1; 1; /. 12; 污水池; 3m*5m; 1; 1; /. 验收范围 本次验收范围为项目建设过程中涉及到的主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。 项目主要变动情况 1、企业破碎废气经水喷淋和雾炮处理后与运输废气一起经布袋除尘器处理后通过1个15m排气筒排放；原有环评运输废气未经布袋除尘处理，实际与破碎废气一起经布袋除尘处理。 2、带式压滤机增加一台 根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），上述情况不属于重大变更，该项目生产工艺、建设地点、原辅料均未发生变化，未有重大变更发生。

本项目用水来自于园区给水管，厂区用水主要有水洗砂生产用水、生产抑尘用水、车辆清洗用水和职工生活用水。 ①水洗砂生产用水 项目年产100万吨水洗砂，合3205t/d，项目采用风轮洗砂机，洗砂用水量约为1600m3/d，用水取自厂区清水池，洗砂废水经“水洗轮+细砂回收机+污泥罐+压滤机”处理后进入沉淀罐循环使用，由于部分水分进入产品及损耗，每天需补充水约160m3/d（49920m3/a）。 ②生产抑尘用水 每生产1t原料砂石消耗0.02t水来喷洒抑尘，项目年加工砂石料120万吨，用水量为 76.9m3/d（24000m3/a）抑尘用水来自清水池供应，抑尘用水全部损耗，不外排。 ③车辆清洗用水 项目需设立车辆进出口轮胎冲洗点。本项目在厂区南入口处设置车轮冲洗点，矿石原料运入，产品运出每次均需对运输车辆进行冲洗。项目年加工矿石120万吨（3846t/d），按单车一次运输量为20t，年运输60216辆次（193辆次/d），每次均需对运输车辆进行冲洗。车辆冲洗水约为0.3m3/辆次，因此冲洗水用量为57.9m3/d（18064.8m3/a）。产污系数以80%计，则车辆冲洗废水产生量为46.32m3/d（14451.84m3/a），该废水的主要污染因子是SS，冲洗废水沉淀后回用，不外排。 ④职工生活用水 项目劳动定员24人，厂内设置食堂，员工生活用水以100L/人.d计，则职工生活用水量为2.4m3/d（748.8m3/a）。生活污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水排放量为1.92m3/d，（599.04m3/a）。生活污水中主要污染物浓度为COD（350mg/L）、BOD5（250mg/L）氨氮（35mg/L）、SS（300mg/L），动植物油（50mg/L），生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区污水管网，接管芜湖市天门山污水处理厂，最终进入长江。 （2）排水 厂区采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网。洗砂废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池、隔油池处理后接入天门山污水处理厂。 项目水平衡情况如下。

项目水平衡图（t/d） 生产工艺说明： 1、生产工艺流程 本项目主要产品为机制砂。 机制砂生产工艺流程和产污环节见下图 项目生产工艺流程及产污节点图

生产工艺流程说明： ①卸料：鹅卵石由封闭环保工程车运输到厂内，在生产厂房内的原料堆场中堆存，经由铲车将石料运至给料机，石料经给料机进入颚式破碎机进行初破，此过程给料机出料口与颚式破碎机进料口直接连接，不涉及皮带输送，上述过程会产生废气。 ②破碎： 一级破碎 一级破碎主要设备有振动给料机、颚式破碎机、皮带机等。项目通过给料机向卧式破碎机输送大块矿石。一级破碎系统出来7mm的碎石由皮带机输送到瓜子片地下料仓，大于7mm进圆锥料库。该工序破碎过程中会产生粉尘和噪声，同时皮带机落料点也会产生少量粉尘。 二级破碎 二级破碎主要设备有圆锥破碎机、皮带机等。石料从圆锥料库经皮带机输送至弹簧破碎机破碎。二级破碎系统出来的小于7mm的碎石由皮带机输送到筛分系统。 该工序破碎过程中会产生粉尘和噪声，同时皮带机落料点也会产生少量粉尘。 三级破碎 三级破碎主要设备为对辊破碎机。用于细砂量不够情况下，将瓜子片破碎制砂。 该工序破碎过程中会产生粉尘和噪声，同时皮带机落料点也会产生少量粉尘。 ③振动筛分：破碎后的碎石进行振动筛分处理，将达到原料砂粒径的砂石输送到下一工序；筛分过程加水抑尘，振动筛分过程中产生粉尘。 ④水洗：筛分产生的冲洗水进入水洗轮和细砂回收机，回收冲洗水中粒度小于3-3.5mm的砂料，回收的砂料通过皮带廊道输送至水洗砂堆场，洗砂剩余废水由泵打入污泥沉淀池中沉淀处理，经二级沉淀后的清水进入清水池回用，污泥通过压滤机压成泥饼后外售综合利用。 ⑤脱水：将水洗后的砂进行脱水处理，过程中产生废水，该废水经沉淀后回用。 ⑥成品：脱水后的砂即为成品，包装外售。 加工过程中的不合格产品均外售利用。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水监测：企业用水主要为水洗砂生产用水、生产抑尘用水、车辆清洗用水和职工生活用水，厂区污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入芜湖市天门山污水处理厂。本次监测点位在生活污水排口。 污水排口 厂区污水 化粪池 污水管网 城南污水处理厂 2、废气有组织监测：本次验收有组织废气主要为运输废气。废气经集气罩+布袋除尘处理后通过一个15米高排气筒排放；本次在各个废气环保设施进出口处监测。 1 2 运输废气 布袋除尘 15m高排气筒 厂界 - 3、废气无组织监测和噪声监测：无组织废气主要为生产过程中未被收集的颗粒物，本次在厂界上风向设置1个对照点，厂界下风向设置3个监测点，监测项目为颗粒物。噪声为破碎机、只制砂机等设备运行时产生的噪声等，在厂界四周进行昼夜监测。 破碎、运输等粉尘 车间通风 厂界和车间外 破碎机、制砂机等设备 减振、隔声 厂界

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 总结论 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合安徽省芜湖市经济技术开发区的规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 一、; 芜湖荣欧实业有限公司拟投资1200万元人民币，在芜湖经开区桥北工业园保顺路25号实施新型建材研发、加工、仓储项目。项目建设取得了经开区管委会备案（开管秘[2020]434号）。根据申《报告表》申报材料和《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（皖发改价费[2020]467号）文件精神，结合经开区生态环境分局初审意见和公开公示期间反馈意见，该项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。为贯彻落实中央“六稳”“六保”工作决策部署，在全面落实《报告表》中提出的环境保护措施、行政处罚及本审批意见各项要求的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、内容、地点、规模工程措施及环境保护对策实施该项目建设。项目建设地点、规模、工程措施或防治污染措施等发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。; 按环评要求建设，项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施无重大变化，各环保设施正常运行。; /. 二、; 建设项目应重点做好以下工作. 1; 加强大气污染防治。切实落实长三角地区、省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重大污染天气应急措施、污染物特别排放限值等各项环境管理要求。施工期应对运输车辆合理组织并采取封闭和遮盖措施，出入工地应清洗，施工周边应设置围挡，物料堆放应全覆盖，施工应采取湿法作业等有效降尘措施，施工扬尘排放应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）相关排放浓度限值。生产期间，物料堆场，生产工序应在厂房内进行，并做好防尘抑尘降噪措施。废气外排执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求；排污口符合规范化设置要求。污染治理设施正常运行。设置环境防护距离50m。; 项目废气颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求。环境防护距离50m内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标; /.

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 二、; 建设项目应重点做好以下工作. 2; - 加强水污染防治。落实雨污分流制度，清洗废水沉淀后回用。生活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足纳管要求，通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，不得生产。; - 职工生活用水通过厂区化粪池处理后汇入市政污水官网，通过市政污水管网进入芜湖市芜湖市天门山污水处理厂。监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. 3; 强化噪声管理。选用低噪设备，合理安排施工机械安放位置，对各类产噪设备应采取隔声消声、减振、距离衰减等措施降低噪声、施工期噪声外排执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中有关标准。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准限值。; 项目对生产设备产生的噪声源采取隔声、消声和减震等措施，厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4; 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径。。经鉴别属危险废物的，建设单位必须委托有相关资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置并做好防渗防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运，以免产生二次污染。; 项目生活垃圾收集后由环卫部门定期统一处理；污泥和不合格砂石收集后定期外售；除尘灰回用于制砂工序。废液压油、废机油收集后委托有资质单位定期处理。所有固废均有效处置，不外排。一般固废堆放场建设和一般固废处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定处理。危险废物堆放场建设和危废处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。; /. 5; 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按照排污许可制度做好排污许可核发登记工作，项目竣工后，建设单位应当依法申领排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收材料，未经验收，或验收不合格的，不得投入生产。; 正在落实. 2021年2月19日，芜湖市生态环境局以《关于芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目环境影响报告表的批复》（芜环评审[2021]24号）通过审批。原则同意该项目环境影响报告表的结论。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 一、监测分析方法 监测因子方法分析一览表 监测因子; 监测方法; 方法来源; 方法检出限. 废气; 烟气参数; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996; /. 有组织颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》; GB/T16157-1996; /. 无组织颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 》; GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. 废水; COD; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》; HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定 重量法》; GB11901-1989; 1mg/L. BOD5; 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》; HJ505-2009; 0.5mg/L. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》; HJ637-2018; 0.06mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》; HJ537-2009; 0.05mg/L.

## 二、监测仪器 监测因子分析仪器一览表 类别; 监测因子; 仪器名称; 型号; 编号; 检定/校准日期; 检定周期. 废气; 颗粒物; 电子分析天平; FA2004B; J003; 2021.2.23; 1年. 废水; COD; 滴定管; 25ml; /; /; /. 悬浮物; 电子分析天平; FA2004B; J008; 2021.2.25; 1年. 氨氮; 滴定管; 25ml; /; /; /. 噪声; 噪声; 倍频声级计; HS6288B; J087; 2021.5.20; 1年. ## 三、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。 2、采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以上，各生产工序和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面按照相应标准处于平直或竖直管段。 3、采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用 4、采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。 5、监测数据和监测报告实行三级审核制度。

## 四、废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 1、严格按照验收方案展开监测工作。 - 2、采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第四版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程序空白、平行样、加标回收等质控措施。化学需氧量、氨氮平行样相对偏差不超过±10%，五日化学需氧量百分偏差不超过±20%. - 3、采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。 ## 五、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，校准仪器为HS6020A校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。在使用前后进行校准，前后相差在0.5dB以内，校准结果见下表。 噪声监测仪校准结果（标准声源：94.0dB）单位：dB（A） 测量日期; 校准声级（dB）A; 备 注. 测量前; 测量后; 示值偏差; 是否符合要求. 2021.8.17昼间; 94.0; 93.8; 0.2; 是; 测量前、后校准声级差值的绝对值小于0.5 dB（A），测量数据有效。. 2021.8.17夜间; 94.0; 93.8; 0.2; 是. 2021.8.18昼间; 94.0; 93.8; 0.2; 是. 2021.8.18夜间; 94.0; 93.8; 0.2; 是.

表六

验收监测内容： - 芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目污水外排主要为生活用水，厂区污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入芜湖市天门山污水处理厂。废气主要为破碎、运输、制砂产生的粉尘。固体废物为污泥，废砂石、除尘灰、废机油、废液压油和生活垃圾。噪声为破碎机、制砂机等设备运行时产生的噪声等。 一、废水 项目废水监测布点、因子、频次一览表 类别; 监测点位; 符号; 监测因子; 监测周期、频率; 备注. 生活污水; 污水总排口; ★; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 监测2天 3次/天; /. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. - 废气 项目无组织废气监测布点、频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织排放; 厂界上风向设置1个对照点○1，下风向厂界设置3个监控点○2、○3、○4; 和颗粒物; 监测2天， 3次/天. 执行标准; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求.

项目有组织废气监测布点、因子、频次一览表 类别; 监测点位; 符号; 监测因子; 监测周期、频率; 备注. 有组织废气; 车间废气处理设施进口; ◎1; 颗粒物; 监测2天 3次/天; /. 车间废气处理设施出口; ◎2; 颗粒物; 监测2天 3次/天; /. 执行标准; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求. 三、厂界噪声 项目噪声监测布点、频次一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次; 执行标准. 噪声（Leq（A））; 东厂界▲1; 监测2天， 昼夜各1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 南厂界▲2. 西厂界▲3. 北厂界▲4.

四、固体废物核查 本项目固体废物主要为污泥，不合格砂石，除尘灰，废液压油，废机油和生活垃圾。本次验收仅对其处置去向和产生量进行调查，未进行监测。 序号; 名称; 分类编号; 性状; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量. 1; 污泥; /; 固; 402.66; 外售; 0. 2; 除尘灰; /; 固; 74.252; 回收利用; 0. 3; 不合格砂石; /; 固; 19万; 外售利用; 0. 4; 废液压油; HW08:900-249-08; 液; 0.2; 交由资质单位处置; 0. 5; 废机油; HW08：900-204-08; 液; 1; 0. 6; 生活垃圾; /; /; 1.5; 交由环卫部门处置; 0.

表七

验收监测期间生产工况记录：项目环评新型建材研发、加工、仓储项目，年工作日312天，日产机制砂0.32万吨。安徽祥和环境安全技术服务有限公司于2021年8月17日-8月18日两天对该项目开展验收监测工作。其中8月17日实际生产机制砂0.256万吨；8月18日实际生产机制砂27.2万吨；平均生产工况82.5%，高于75%以上要求，主体工程运行稳定、配套环保设施正常运行，均达到验收条件要求，满足验收监测生产工况条件要求。（具体工况说明见附件）

验收监测结果： 安徽祥和环境安全技术服务有限公司受我公司委托，于2021年8月17日-8月18日对新型建材研发、加工、仓储项目进行了为期两天的验收监测。 安徽祥和环境安全技术服务有限公司对项目生产的废气、厂界昼夜间噪声、废水，按照测试要求和验收监测方案进行了现场监测，监测结果均满足要求。具体监测结果内容详情见检测报告（见附件）。 一、废水 废水监测结果 监测日期; 监测点位; 检测项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 2021.8.17; 废水总排口; 第一次; 6.9; 125; 43.1; 28; 3.45; 0.78. 第二次; 7.0; 131; 45.6; 23; 3.69; 0.7. 第三次; 7.1; 109; 36.2; 31; 3.51; 0.69. 日均值; 7.0; 122; 39.9; 27.3; 3.55; 0.72. 标准值(mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; 45; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标.

监测日期; 监测点位; 检测项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 2021.8.18; 废水总排口; 第一次; 6.7; 129; 44.5; 21; 4.05; 0.58. 第二次; 6.6; 135; 47.2; 29; 3.91; 0.61. 第三次; 6.7; 122; 40.9; 26; 3.74; 0.7. 日均值; 6.7; 128; 34.2; 25.3; 3.9; 0.63. 标准值(mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; 45; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 二、废气 表3无组织废气监测结果 （单位mg/m3） 检测点位; 检测因子; 2021.8.17. 8:17-9:17; 10:44-11:44; 15:11-16:11. WQ1上风向○1; 颗粒物; 0.27; 0.26; 0.24. WQ2下风向○2; 0.39; 0.33; 0.29. WQ3下风向○3; 0.42; 0.30; 0.45. WQ4下风向○4; 0.44; 0.34; 0.36. 检出限; 0.001. 标准限值（mg/m3）; 0.5. 达标情况; 达标. 检测点位; 检测因子; 2021.8.18. 8:03-9:03; 10:13-11:13; 15:26-16:26. WQ1上风向○1; 颗粒物; 0.26; 0.28; 0.30. WQ2下风向○2; 0.42; 0.38; 0.40. WQ3下风向○3; 0.39; 0.43; 0.45. WQ4下风向○4; 0.38; 0.40; 0.44. 检出限; 0.001. 标准限值（mg/m3）; 0.5. 达标情况; 达标.

有组织废气检测结果 监测 日期; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果. 1; 2; 3. 2021.8.17; 车间废气处理设施进口; 标干流量(m3/h); 6928; 6651; 6795. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 72.2; 61.7; 66.9. 排放速率(kg/h); 0.500; 0.410; 0.455. 车间废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 7000; 6754; 6870. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20; <20; <20. 排放速率(kg/h); /; /; /. 标准限值（mg/m3）; 30. 达标情况; 达标. 2021.8.18; 车间废气处理设施进口; 标干流量(m3/h); 7411; 7688; 7550. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 68.3; 65.1; 70.5. 排放速率(kg/h); 0.506; 0.500; 0.532. 车间废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 7758; 7896; 7861. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20; <20; <20. 排放速率(kg/h); /; /; /. 标准限值（mg/m3）; 30. 达标情况; 达标.

三、厂界噪声 噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测结果(dB(A)). 昼间; 夜间. 2021.8.17; 厂界东侧外1m▲1; 52.2; 47.7. 厂界南侧外1m▲2; 55.6; 46.4. 厂界西侧外1m▲3; 57.6; 48.8. 厂界北侧外1m▲4; 58.3; 44.3. 2021.8.18; 厂界东侧外1m▲1; 56.2; 46.8. 厂界南侧外1m▲2; 59.4; 44.7. 厂界西侧外1m▲3; 62.4; 50.1. 厂界北侧外1m▲4; 58.9; 49.1. 标准值(dB(A)); 65; 55. 达标情况; 达标.

表八

验收监测结论： 芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目竣工验收监测期间，根据现场核查可知项目生产负荷稳定，满足“三同时”竣工阶段性验收监测要求，各项环保设施正常运转，监测结果具有代表性。 一、废水 该项目废水主要为员工生活污水，厂区污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入芜湖市天门山污水处理厂。废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 二、噪声 项目噪声主要为破碎机、制砂机等设备运行时产生的噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能标准要求。 三、废气 项目运输过程产生的粉尘经封闭破碎+集气罩+布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放，并且破碎过程设置水喷淋降尘。采取该措施后，粉尘排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值及无组织限值。 本项目无组织废气污染源主要为投料、落料、皮带运输、汽车运输等过程产生的粉尘，厂区采取设置洗车平台，投料、落料设置水喷淋抑尘，皮带运输封闭处理等措施降低无组织粉尘排放量。项目无组织颗粒物最大落地浓度满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值及无组织限值（颗粒物周界外浓度最高点≤0.5mg/m3）。无组织废气的排放对当地环境空气产生的影响很小。 项目厂区设置50米环境防护距离，防护距离内无居民、学校等敏感点，项目排放的粉尘对周围环境影响较小。 四、固体废弃物 项目生活垃圾收集后由环卫部门定期统一处理；污泥、不合格砂石收集后定期外售；除尘灰回用于制砂作业。废机油、废液压油收集后委托有资质单位定期处理。所有固废均有效处置，不外排。公司内危险废物贮存设施建设，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的有关规定。

五、 环境防护距离 本项目位于安徽省芜湖经济开发区桥北工业园保顺路25号。根据环评，项目环境防护距离为车间50m范围内。经现场踏勘，且该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。 综上所述，芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目较好地执行了《中华人民共和国环境保护法》，各项环保手续完善，厂址选址合理，验收监测期间，各环保设施运行正常，污染物达标排放，建议本项目通过竣工环境保护验收。 建议 - 加强各项污染治理设施日常管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物做到稳定达标排放。 - 2、加强环境保护、生态保护宣传和教育，开展清洁生产，节约资源，减少废物排放。

项目环保措施三同时验收一览表

| 序号 | 项目 | 环保措施 | 执行标准或验收监测要求 | 落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理措施 | 传输粉尘：封闭+水喷淋 | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求 | 传输粉尘：集气罩+布袋除尘+15m排气筒 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值及无组织限值 |
|  |  | 破碎粉尘：封闭+水喷淋+布袋除尘+15m排气筒 |  | 破碎粉尘：湿式破碎+雾炮设施+水喷淋 |  |
| 2 | 废水处理措施 | 化粪池（依托出租方现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 | 该项目厂区污水依托厂区内化粪池处理，处理后的污水汇入市政污水管网后进入芜湖市天门山污水处理厂。 | 排口中各污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 |
| 3 | 噪声防治措施 | 采用隔声、减震措施 | 厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 | 采用低噪声设备、减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 4 | 固体废物处置 | 一般固废暂存场所 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 项目生活垃圾收集后由环卫部门定期统一处理；废包装物、废边角料收集后定期外售；喷塑收集的粉尘回用于喷粉作业。废活性炭收集后委托有资质单位定期处理。所有固废均有效处置，不外排。 | 已按照规范设置危废暂存区，明确各类固体废物的处置方法及出路，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定 |
|  |  | 危险固废暂存场所 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |  |  |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 芜湖荣欧实业有限公司新型建材研发、加工、仓储项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 安徽省芜湖经济开发区桥北工业园保顺路25号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产100万吨机制砂 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产100万吨机制砂 | 环评单位 |  | 芜湖大唐企业管理咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜环评审[2021]24号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年8月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖荣欧实业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 | 验收监测时工况 |  | 82.5% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 80 | 所占比例（%） |  | 6.7 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / |  | 废气治理（万元） | 50 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 4992 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖荣欧实业有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  | 91340200MA2UG1DA25 | 验收时间 |  | 2021.8 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | / |  | / | / | / | / | 0.06 | / | / | 0.06 | / |  | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | 130 | 500 | / | / | 0.078 | / | / | 0.078 | / |  | / | / |
|  | 氨氮 |  | / |  | 3.51 | 45 | / | / | 0.002 | / | / | 0.002 | / |  | / | / |
|  | 石油类 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 废气 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 工业粉尘 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污排放浓度——毫克/升；烟尘、工业粉尘排放量——毫克/立方米；污染物排放量——吨/年。