芜湖耐字汽车零部件有限公司

年产1.5亿件橡胶密封制品项目(一期)

竣工环境保护验收意见

2022年2月20日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门的批复等要求，芜湖耐字汽车零部件有限公司在本公司主持召开了“年产1.5亿件橡胶密封制品项目(一期)”竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖耐字汽车零部件有限公司（建设单位）、安徽波谱检测技术有限公司（验收监测单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对建设项目开展竣工环境保护验收工作。会上建设单位汇报了建设项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：芜湖经济技术开发区东区纬二次路与清水河路交叉口西北。

建设性质：新建。

建设规模：年产1.5亿件橡胶密封制品（一期年产5000万件橡胶密封制品）。

建设内容：项目占地面积2910m2，建筑面积2910m2。主体工程在厂房内分别布置骨架浸胶、固化、混炼胶滤胶、翻炼出片、自动出圈，模具机加车间、硫化车间等生产设备，建设年产1.5亿件橡胶密封制品项目(一期)，配套供水、排水、供电等公用工程和废气处理、废水治理、噪声控制、固废处置等环保工程。形成年产1.5亿件橡胶密封制品（一期年产5000万件橡胶密封制品）的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年4月1日，芜湖经济技术开发区管委会以“开管秘[2017]74号”文对本项目进行了登记备案；2017年8月，公司委托南京赛特环境工程有限公司编制《年产1.5亿件橡胶密封制品项目(一期)环境影响报告书》； 2018年2月12日，芜湖市生态环境局以“芜环评审［2018］25号”文对该项目环境影响报告书进行了批复。本项目于2018年2月开工、2021年12月全部建成投入试生产。2022年2月11-12日，公司委托安徽波谱检测技术有限公司 对本项目进行阶段性竣工环境保护验收监测。

（三）投资情况

本项目计划总投资5000万元、其中环保投资91万元；实际总投资5500万元，其中环保投资105万元，占总投资的1.91%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

与本项目的环境影响报告书及其批复进行核实：增加一套硫化废气处理设施和一个排气筒，硫化废气经二级活性炭处理后单独排放，不新增污染物种类和数量。本项目的建设地点、规模、主要生产工艺、原材料品种和消耗量、主要污染防治措施均未发生重大变动。经对照“环办环评函〔2020〕688号”文，本项目无重大变动。

三、污染防治措施及其调试效果

（一）废气

本项目营运期主要有硫化废气和骨架浸胶、固化烘干、滤胶、橡胶翻炼预成型废气产生。硫化废气经集气罩收集和二级活性炭处理后通过15m排气筒排放（DA001）；骨架浸胶、固化烘干、滤胶、橡胶翻炼预成型废气经过“集气罩+高效滤油器+多级填料水洗塔+复合光催化+VP干式中和脱臭”处理后通过15m排气筒排放（DA002）。监测结果表明：非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中新建企业大气污染物排放限值；硫化氢的排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”类别标准限值要求。

（二）废水

本项目新增的生活污水经过化粪池处理后接入市政污水管网排入芜湖市城东污水处理厂；外排废水的监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

（三）噪声

项目噪声主要有炼胶机、浸胶机、平板硫化机、车床、磨床、空压机等设备运行时产生的噪声。根据监测结果可知，本项目运营后经基础减震、隔音、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门定期统一处理；机加工边角料、橡胶边角料、不合格产品及废包装材料等一般固废集中收集后外售；废胶桶、机加工废机油及废气处理收集废油、废活性炭等危废分别收集后委托有资质单位定期处置。所有固废均有效处置，不外排。公司内危险废物贮存设施建设，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的有关规定。

四、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目营运期的废气、废水、噪声达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足环保要求；项目运行后对环境的影响很小。

五、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为公司年产1.5亿件橡胶密封制品项目(一期)竣工环境保护验收合格。

六、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖耐字汽车零部件有限公司

2022年2月20日