- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 绿色节能型压缩机基础件、汽车零配件新建项目

建设单位（盖章）：      芜湖旭日机械制造有限公司

编制日期：              2022年06月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

附表	69

附件：

附件1  委托书

附件2  声明确认单

附件3  立项备案文件

附件4  土地证

附件5  排污许可登记回执和填报表

附件6  危废协议承诺

附件7  清洗剂、防锈剂MSDS

附件8  公示材料

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目周边环境概况图

附图4  环境敏感目标分布图

附图5  中国（安徽）自由贸易试验区用地规划图

附图6  芜湖经济技术开发区规划图

附图7  芜湖市生态红线图

附图8  厂区污水管网图

附图9  厂区雨水管网图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 绿色节能型压缩机基础件、汽车零配件新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-340264-04-01-344753 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 何黎明 | 联系方式 | 15955347888 |
| 建设地点 |  | 长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 21 分 33.930 秒， 31 度 27 分 33.247 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C3442]气体压缩机械制造、[C3443]阀门和旋塞制造、[C3670]汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34—泵、阀门、压缩机及类似机械制造344—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 开管秘[2021]427号 |
| 总投资（万元） |  | 50000 | 环保投资（万元） | 340.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.681% | 施工工期 | 21个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 79512.41m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“表1专项评价设置原则”判定，本项目无需设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》 审查机关：国家发改委、国土部、建设部 审批文号：2007年第18号公告 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：《关于芜湖经济技术开发区环境影响报告书的审查意见》，环审[2003]30号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》相符性 根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》，芜湖经济技术开发区主导产业为汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业。本项目产品为压缩机运动件产品、空调阀类产品、空调压缩机零部件、冰箱压缩机零部件和汽车管路件，属于家用电器及汽车零部件行业，符合主导产业要求。 本项目位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区内。根据开发区用地布局，项目用地属于工业用地，项目用地符合园区功能分区和定位。 2、与《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》及其审查意见（环审[2003]30号）相符性 根据《芜湖经济技术开发区总体规划环境影响报告书》，芜湖经济技术开发区位于芜湖市北部，与芜湖长江大桥经济开发区相毗邻。用地范围：南起齐落山路，北至东梁山、扁担河，西临长江，东抵小杨村编组站及其铁路沿线，规划建设总用地55.79km2。 南片工业区：以新型材料、电子电器、汽车及其零部件等三大重点产业为主，尚未建设地块仍围绕三个主导产业进行开发建设。 东片工业区：位于凤鸣湖风景区东侧，以出口加工、物流集散和生物药业为主。 北片工业区：位于龙山、四褐山以北，区内以安排无污染或轻污染的大型工业项目为主。 本项目位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，属于北片工业区。 表1-1 部分可入园行业的控制建议一览表 行业类别; 南片工业区; 东片工业区; 北片工业区. 仪器仪表及文化办公用机械制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 黑色金属冶炼及压延加工业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 橡胶制品业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 化学原料及化学制品制造业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 皮革、毛皮、羽绒及其制造业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 造纸及纸制品业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 医药制造业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 电子及通讯制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 电气机械及器材制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 仓储业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 邮电通信业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 交通运输设备业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 火力发电业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 本项目产品为压缩机运动件产品、空调阀类产品、空调压缩机零部件、冰箱压缩机零部件和汽车管路件，属于通用设备制造业，不属于开发区严格控制进入行业。因此，本项目符合芜湖经济技术开发区北片工业区产业定位。 根据《关于芜湖经济技术开发区环境影响报告书的审查意见》（环审[2003]30号，中华人民共和国环境保护部），本项目与审查意见相符性分析如下： 表1-2 本项目与芜湖经济开发区规划环评审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念。根据开发区功能布局，引导和控制产业发展，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进开发区的可持续发展。; 企业按照循环经济、清洁生产的要求，采用低污染的原辅材料。本项目废气、废水、噪声在采取相应的污染防治措施后，均可达排放，污染物排放实行总量控制。; 相符. 2; 同意建设南、北两个污水处理，污水处理厂采取二级生化处工艺，设计规模分别为13万吨日和10万吨日。污水排放口应离长江岸100米。应抓紧污水处理厂和配套管网的建设，污水处理工艺应考虑脱氮除磷的要求。开发区实行清污分流、雨污分流。加强污水处理厂进水水质的监控，高浓度废水应经预处理达到接管标准后排入开发区污水处理厂。结合北部工业区发展需要，考虑建立污水处理中水回用系统。; 本项目厂区实行“雨污分流”，清洗废水和车间保洁废水经厂区污水处理站处理后接管，生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理后接管，废水最终进入天门山污水处理厂处理。; 相符. 3; 尽早实施开发区集中供热，逐步消除分散的中、低架大气污染源。推行使用清洁能源，调整开发区的能源结构。入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有工艺废气必须达标排放。新建项目必须符合报告书提出的开发区大气污染物排放总量限值。通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措施，实现开发区大气环境质量目标。; 本项目主要使用清洁能源电能和天然气，项目采取清洁生产工艺，工艺废气达标排放且产生量较少，污染物排放实行总量控制。; 相符. 4; 按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理、处置开发区各种固体废物。生活垃圾必须做到无害化处理，处理方式可以结合芜湖市城市生活垃圾处理规划确定，开发区内不宜建设生活垃圾填埋场。应按国家有关规定落实开发区危险废物和一般工业固体废物的统一处理、处置途径。; 本项目产生的各类固废均得到合理、有效的处理处置。危险废物收集后经厂区危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置，一般工业固废均进行综合利用，生活垃圾委托园区环卫处理。; 相符. 5; 对符合开发区总体规划要求的入区建设项目，可以简化单项工程的环境影响评价工作，具体的简化方式和内容由有审批权的环境保护行政主管部门确定。; 本项目符合开发区总体规划。; 相符. 综上所述，本项目符合《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》、《芜湖经济技术开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（环审[2003]30号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、淘汰类，属于允许类项目。经查询《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止准入类项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 企业位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，用地性质为工业用地。厂区东侧为银湖北路，隔路为芜湖奇胜汽车科技有限公司、恒美电热器具有限公司、安徽瑞祥工业有限公司；厂区南侧为衡山路，隔路为芜湖汉峰科技有限公司；西侧为空地；北面为芜湖永达科技有限公司。距离企业最近敏感点为南面315m处的美的公寓。 根据芜湖经济技术开发区总体规划，项目所在地为工业用地，项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-3 项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于芜湖芜湖经济技术开发区，用地为工业用地；根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内，芜湖市生态红线图见附图7。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，芜湖市为环境空气达标区，区域地表水、声环境均达标；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 项目不规划增加其他用地，根据规划项目用地为工业用地，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为[C3442]气体压缩机械制造、[C3443]阀门和旋塞制造、[C3670]汽车零部件及配件制造；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类，项目符合国家和地方产业政策。; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 （2）与芜湖市“三线一单”相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表4中开发区生态环境准入清单中安徽芜湖经济技术开发区的生态环境准入要求，判定本项目与其相符性，见表1-4。 表1-4 本项目与芜湖市“三线一单”相符性 序号; 内容; 芜湖市“三线一单”要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业定位; 功能定位：产业发展和创新驱动的核心区，城市品质和高水平营商环境的领先区，开放型经济和体制创新的先行区，成为带动全市经济持续健康发展的动力引擎。 主导产业：汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业。积极培育智能网联汽车电子、光电信息、5G及人工智能+、光伏、轨道交通装备等战略性新兴产业。; 本项目产品为压缩机运动件产品、空调阀类产品、空调压缩机零部件、冰箱压缩机零部件和汽车管路件，属于家用电器及汽车零部件行业，符合主导产业要求。; 相符. 2; 生态环境准入清单; 环境风险防控; 1、在城市建成区及居民区、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合，在建设工程现场禁止现场搅拌砂浆，在其它施工段进行灰土拌合，应采取有效措施防治扬尘污染。 2、排气口高度超过45米的高架源，化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名单，督促企业安装烟气排放自动监控设施。; 本项目不属于VOCs排放重点源，无VOCs排放。; 符合. 3; 产业准入要求; 优先鼓励项目：属于汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业和智能网联汽车电子、光电信息、5G及人工智能+、光伏、轨道交通装备等战略性新兴产业的项目，以及为“3+5”产业配套的精细化工项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目和《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》中的项目。 限制发展项目：属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制外商投资产业目录中的项目。 禁止发展项目：属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止外商投资产业目录中的项目。; 本项目为[C3442]气体压缩机械制造、[C3443]阀门和旋塞制造、[C3670]汽车零部件及配件制造，属于家用电子、汽车及零部件行业，属于优先鼓励项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目。; 符合. 根据表1-4可知，新建项目符合芜湖市“三线一单”开发区生态环境准入清单中芜湖经济技术开发区的生态环境准入要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-5 项目与“皖发[2021]19号”、“芜市办[2021]28号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干流支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。 本项目厂界距离长江干流岸线1.4km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 2; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目在严控5公里范围内。本项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目在严管15公里范围内。项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施立项备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。; 相符. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 5、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性 根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-6 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于通用设备制造，不属于“高耗能高排放项目”。; 相符. 2; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本企业不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点行业；本项目无有机废气产生。; 相符. 6、与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37号文）相符性分析 对照《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见表1-7。 表1-7 与“安环委办[2022]37号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目能源采用电力和天然气，属于清洁能源，企业不使用煤炭，无燃煤设施。; 符合. 2; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目能源采用电力和天然气，属于清洁能源。; 符合. 3; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，视为允许类项目。项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 符合. 4; 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 本项目原辅材料不含VOCs，项目无有机废气产生。; 符合. 7、与《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》（芜环委办[2022]4号文）相符性分析 对照《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》（芜环委办[2022]4号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见表1-8。 表1-8 与“芜环委办[2022]4号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，新建、改建、扩建用煤项目严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，推动集中供热覆盖范围内企业自备供热设施淘汰停用，改用集中供热。; 本项目能源采用电力和天然气，属于清洁能源，企业不使用煤炭，无燃煤设施。; 符合. 2; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，2022年底前，新增电能替代电量4.97亿千瓦时，天然气供气规模达5.8亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发水力、光伏发电，鼓励建设太阳能等新能源项目。; 本项目能源采用电力和天然气，属于清洁能源。; 符合. 3; 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，视为允许类项目。项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 符合. 4; 开展臭氧污染防治攻坚。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入开展挥发性有机物综合治理，动态更新排查治理清单，挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理。加快推进新兴铸管、富鑫钢铁等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造或集中供热时间表。; 本项目原辅材料不含VOCs，项目无有机废气产生。; 符合. 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-9 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目厂界距离长江干流岸线1.4km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖经济技术开发区内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的要求。 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江干流岸线约1.4km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内，不在重要支流一公里范围内。本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖旭日机械制造有限公司成立于2021年6月，注册资本4000万元，注册地位于芜湖经济技术开发区龙山街道衡山路99号。经营范围包括一般项目：制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造。公司立足于现有客户群体，深挖制冷及零部件行业市场，在原家用空调零部件基础上，投资资金进行绿色节能压缩机基础件、汽车空调零部件的研发和制造，公司客户群体主要为国内一线品牌美的、格力、美芝、海立、TCL等，并已与汽车整车厂商达成合作意向。 企业拟投资50000万元，在长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块新建“绿色节能型压缩机基础件、汽车零配件新建项目”，厂区占地面积79512.41m2。项目建成后，形成年产1800万套压缩机运动件产品及3600万套空调阀类产品、年产6200万套空调压缩机零部件及2650万套冰箱压缩机零部件、年产800万件汽车管路件的生产规模。芜湖经济技术开发区管理委员会已于2021年12月10日对本项目进行了登记备案（开管秘[2021]427号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。 经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“三十一、通用设备制造业34—泵、阀门、压缩机及类似机械制造344—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69; 泵、阀门、压缩机及类似机械制造344; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“二十九、通用设备制造业34—泵、阀门、压缩机及类似机械制造344—其他”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业已完成排污许可登记管理填报。 表2-2 项目排污许可申请类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业34. 83; 泵、阀门、压缩机及类似机械制造344; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 为此，芜湖旭日机械制造有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见下表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品; 生产能力; 单位; 年运行时数. 1; 压缩机运动件产品; 1800; 万套/年; 4800h（300d*16h）. 2; 空调阀类产品; 3600; 万套/年. 3; 空调压缩机零部件; 6200; 万套/年. 4; 冰箱压缩机零部件; 2650; 万套/年. 5; 汽车管路件; 800; 万件/年. 总计; 15050; /. 3、建设内容 本项目新建1栋办公楼，6栋厂房，厂区占地面积79512.41m2。项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等组成，项目建设内容及规模见下表。 表2-4 项目建设内容及公辅工程 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 4#厂房; 1F，建筑面积9000m2，厂房内设激光切割机、冲床、去毛刺机、数控机床、钻床、铣床、4条清洗线、火焰钎焊机等设备，形成年产1800万套压缩机运动件产品及3600万套空调阀类产品的生产规模。; 新建. 5#厂房; 1F，建筑面积9000m2，厂房内布置冲床、钻床、6条清洗线、电阻焊接线等设备，形成年产6200万套空调压缩机零部件及2650万套冰箱压缩机零部件的生产规模。; 新建. 6#厂房; 1F，建筑面积9000m2，厂房布置火焰钎焊机、清洗线设备，为汽车管路件焊接、8条清洗线，形成年产800万件汽车管路件的生产规模。; 新建. 7#厂房; 1F，建筑面积6900m2，厂房布置铝管熔炼拉制机、自动无屑下料机、双头倒角机、墩口机弯管机、冲孔机等设备，为汽车管路件机加工工序，形成年产800万件汽车管路件的生产规模。; 新建. 辅助工程; 1#研发办公楼; 5F，建筑面积6733.3m2，用于公司日常办公和产品研发。; 新建. 食堂; 位于2#多功能厂房1楼，建筑面积1350m2。; 新建. 产品检验室; 位于2#多功能厂房2、3、4、5、6楼，建筑面积6750m2，用于公司产品检验。; 新建. 门卫室; 1F，建筑面积118.8m2。; 新建. 贮运工程; 仓库; 位于3#厂房，1F，建筑面积9900m2，用于存放原材料和成品。; 新建. 化学品库; 位于厂区西北侧，建筑面积50m2，用于存放清洗剂、防锈剂和润滑油等各类化学品。; 新建. 能源站储气罐; 位于厂区西北侧，液氧储气罐2个，每个20m3，液氮储气罐2个，每个15m3。; 新建. 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区。; 新建. 产品委托社会运输力量承担或用户自行提取。; 新建. 厂内运输; 叉车、人力推车。; 新建. 公用工程; 用水; 项目用水主要为清洗用水和生活用水，用水量33000m3/a，依托芜湖经济技术开发区的供水管网。; 新建. 排水; 厂区内实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网系统收集后排入开发区雨水管网；项目清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理后接管天门山污水处理厂；职工生活污水经隔油池、化粪池预处理后接管天门山污水处理厂。排水总量为23040m3/a。; 新建. 供电; 项目用电量2000万kWh/a，依托芜湖经济技术开发区的供电管网。; 新建. 环保工程; 废气; 焊接烟尘：焊接烟尘净化器+15m排气筒，共2套（DA001、DA002）。; 新建. 食堂油烟：食堂油烟经油烟净化装置处理后经烟道于屋顶排放（DA003）。; 新建. 废水; 清洗废水、车间保洁废水：经厂区污水处理站处理后接管天门山污水处理厂，污水处理站工艺“隔油调节+混凝沉淀+气浮+接触氧化+MBR”，废水处理能力50t/d。; 新建. 生活污水：经隔油池、化粪池预处理后接管; 新建. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施。; 新建. 固废; 一般固废暂存库; 设1座一般固废库，位于厂区西北侧，建筑面积50m2。; 新建. 危险废物暂存库; 设1座危废库，位于厂区西北侧，建筑面积50m2。; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶; 新建. 土壤及地下水; 分区防渗; 清洗线、污水处理站、化学品库和危废库采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。; 新建. 风险防范措施; 风险措施; 风险防范设施、应急救援物资等。; 新建. 4、原辅料消耗 项目原辅材料消耗见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗 序号; 类别; 名称; 单位; 用量; 存储位置; 备注. 1; 原料; 压缩机运动件; 活塞毛坯; 万个/年; 1800; 仓库; 外购. 2; 曲轴毛坯; 万个/年; 1800; 仓库; 外购. 3; 黄铜阀体; 万个/年; 1800; 仓库; 外购. 4; 空调阀类; 黄铜管; 万个/年; 3600; 仓库; 外购. 5; 空调压缩机零部件; 钢板; 吨/年; 15500; 仓库; 外购. 6; 铜管; 吨/年; 650; 仓库; 外购. 7; 螺钉; 万个/年; 6200; 仓库; 外购. 8; 冰箱压缩机零部件; 钢板; 吨/年; 16500; 仓库; 外购. 9; 接线端子; 万个/年; 2650; 仓库; 外购. 10; 汽车管路件; 铝管; 吨/年; 1170; 仓库; 外购. 11; 铝锭; 吨/年; 1170; 仓库; 外购. 12; 铝板; 吨/年; 270; 仓库; 外购. 13; 辅料; 液压油; 升/年; 2380; 化学品库; 外购. 14; 焊料; 吨/年; 90; 仓库; 外购. 15; 清洗剂; 吨/年; 154; 化学品库; 外购. 16; 防锈剂; 吨/年; 89; 化学品库; 外购. 17; 润滑油; 吨/年; 0.1; 化学品库; 外购. 18; 切削液; 吨/年; 2; 化学品库; 外购. 19; 氮气; 吨/年; 1000; 储气罐; 外购. 20; 氧气; 吨/年; 600; 储气罐; 外购. 21; 能源消耗; 水; m3/a; 33000; /; 园区供水管网. 22; 电; 万kWh; 2000; /; 园区供电管网. 23; 天然气; 万m3/a; 15; /; 园区供气管网. 表2-6 原辅材料主要成分及理化性质表 序号; 名称; 主要成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 清洗剂; 氢氧化钾、葡萄糖酸盐、柠檬酸盐、碳酸盐、RF-139CKh-80; 无色透明澄清液体、相对密度：≥1.13 g/mL，与水混溶; 不燃; /. 2; 防锈剂; 硼酸酯、羧酸盐、三乙醇胺、添加剂; 无色透明澄清液体、相对密度：≥1.05 g/mL，与水混溶; 不燃; /. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-7 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量（台套）. 1; 冲床; 630T; 3. 2; 冲床; 400T; 10. 3; 冲床; 300T; 10. 4; 冲床; 125T; 6. 5; 冲床; 80T; 5. 6; 偏摆落料机; 1.6m; 9. 7; 自动机械手; 定制专机; 18. 8; 清洗线; 非标; 18. 9; 自动倒角机; 定制专机; 5. 10; 电阻焊接线; 1000WJ; 8. 11; 数控车床; 定制专机; 55. 12; 螺栓检测仪; 定制专机; 6. 13; 手动液压车; 1T; 6. 14; 电动叉车; 3T; 4. 15; 包装生产线; 非标; 12. 16; 行车; 16T; 4. 17; 配电房; 5000KVA; 1. 18; 配电房; 3000KVA; 1. 19; 空压机; 20立方/m; 5. 20; 铝管熔炼拉制机; 定制专机; 2. 21; 下料机; 定制专机; 30. 22; 自动弯管机; 定制专机; 40. 23; 平口机; 定制专机; 30. 24; 敦口机; 定制专机; 30. 25; 冲孔机; 定制专机; 30. 26; 数控钻床; 定制专机; 20. 27; 火焰焊接机; 定制专机; 30. 28; 自动打包机; 定制专机; 10. 29; 万能拉力实验机; 30T; 1. 30; 三坐标测量机; /; 1. 31; 粗糙度轮廓仪; /; 1. 32; 能源站储气罐; 氧气20m3+氮气15m3; 2. 6、公用工程 （1）给排水 本项目主要用水为清洗用水、车间保洁用水和员工生活用水。清洗用水13800m3/a，车间保洁用水1200m3/a，生活用水18000m3/a。项目废水排放为清洗废水、车间保洁废水和生活废水，清洗废水排放量为7560m3/a，车间保洁废水排放量为1080m3/a，生活废水排放量为14400m3/a。清洗废水和车间保洁废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网。清洗废水和生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进入天门山污水处理厂处理，经处理达标后最终排入长江。 （2）供电 项目年用电量为2000万kWh，由芜湖经济技术开发区的供电管网提供。 （3）储运 储存：厂房内设仓库、化学品库和能源站储气罐，清洗剂、防锈剂和润滑油等油料储存在化学品库内；原辅材料和成品储存在仓库内；能源站储气罐位于厂区西北侧，液氧储气罐2个，每个20m3，液氮储气罐2个，每个15m3。 运输：项目位于芜湖经济技术开发区，开发区配套有完善的公路交通系统。原料和产品由社会车辆承担运输；厂内运输主要靠企业自备车辆。 7、厂区平面布置 本项目位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，总占地面积79512.41m2，出入口位于厂区东侧，连接园区规划银湖北路。厂区设置6栋厂房和1栋研发办公楼。1#研发办公楼5层，用于公司人员日常办公和产品研发；2#多功能厂房共6层，一层为食堂，其余楼层布置为产品检验室；3#厂房为一层，布置原料库和成品库；4#厂房为一层，布置压缩机运动件产品及空调阀类产品生产线；5#厂房为一层，布置空调压缩机零部件及冰箱压缩机零部件的生产线；6#厂房为一层，布置汽车管路件生产线的焊接、清洗区；7#厂房为一层，布置汽车管路件生产线的机加工区。厂区西北侧由北向南依次布置化学品库、危废库、一般固废暂存场所和厂区污水处理站。项目所在厂区平面布置见附图2。 8、周边环境概况 本项目位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，用地性质为工业用地。厂区东侧为银湖北路，隔路为芜湖奇胜汽车科技有限公司、恒美电热器具有限公司、安徽瑞祥工业有限公司；厂区南侧为衡山路，隔路为芜湖汉峰科技有限公司；西侧为空地；北面为芜湖永达科技有限公司。距离企业最近敏感点为南面315m处的美的公寓。项目厂址周边500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标。项目周边环境概况见附图3。 9、职工人数及工作制度 工作制度：年工作300天，实行两班制，每班8小时，年工作时间4800h。 职工人数：本项目劳动定员600人，厂区设置食堂。 10、环保投资 本项目环保投资340.5万元，占总投资（50000万元）的0.681%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理、土壤、地下水治理和风险防范等，详见表2-8。 表2-8 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废气; 焊接废气：焊接烟尘净化器+15m排气筒，共2套（DA001、DA002）; 80; 达标排放. 食堂油烟：油烟净化装置+烟道至屋顶（DA003）; 10; 达标排放. 废水; 生产废水：清洗废水和车间保洁废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网; 180; 达标排放. 生活污水：经隔油池+化粪池预处理后接入市政污水管网; 15; 达标排放. 固废; 一般固废暂存场所，占地面积50m2; 5; 暂存固废. 危险废物暂存场所，占地面积50m2; 8. 垃圾桶; 0.5. 噪声; 隔声、减振设施; 10; 达标排放. 土壤、地下水; 清洗线、污水处理站、化学品库和危废库采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区; 20; 满足分区防渗要求. 风险防范措施; 应急物资和应急设施; 12; 满足风险防范及事故应急应急要求. 合计; 340.5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 1、施工期工艺流程 施工期建设工艺流程图如图2-1所示。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 运行使用 施工噪声 施工扬尘 施工机械车辆尾气 生活废水 施工废水 建筑垃圾 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工流程简述： （1）基础工程 基础工程主要为场地的填土和夯实。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用环保型高级涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 对设备进行安装，并进行道路、绿化、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）工程检验 对建好的工程进行施工验收，检验工程建设是否符合要求达到规范。 （6）运行使用 工程建筑完毕可以投入使用。 2、施工期产排污环节 根据施工期工艺环节，施工期主要产排污环节见下表： 表2-9 施工期主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物. 废气; G1; 施工、车辆运输、施工垃圾堆放; 扬尘. G2; 施工机械、交通运输车辆尾气; CO、NOx、非甲烷总烃. 废水; W1; 施工机械冲洗; 施工废水. W2; 施工人员生活; 生活污水. 固废; S1; 施工过程; 建筑垃圾. S2; 施工人员生活; 生活垃圾. 噪声; N; 施工机械设备; 噪声. - 运营期生产工艺流程及产污环节 - 1、运营期生产工艺流程 本项目产品为压缩机运动件产品、空调阀类产品、空调压缩机零部件、冰箱压缩机零部件和汽车管路件。各个生产工艺如下： 2.1.1压缩机运动件产品 压缩机运动件产品分为阀片、曲轴和活塞，生产工艺如下： - 阀片生产工艺流程 图2-2 压缩机运动件-阀片生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 用激光切割机对黄铜阀体原材料进行切割，切割成不同的长度；再用冲床对切割后的工件进行锻压，锻压成不同的形状；再用双头去毛刺机去除锻压后工件的毛刺；根据不同的尺寸设置，用数控机床对去毛刺后的工件进行精加工；精加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对清洗后的工件进行检验，剔除不合格品；检验后的工件进行组装；组装后对成品进行检验，剔除不合格品，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 （2）曲轴生产工艺流程 图2-3 压缩机运动件-曲轴生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 将外购回来的曲轴毛坯件外协进行铸造，使坯料成型，获得所需形状、尺寸和一定组织性能。对铸造后的工件进行机加工：用自动钻床对铸造后的工件进行钻中心孔；用数控车床对钻孔后工件的上轴端和下轴端分别进行粗车和精车；再用数控铣床对工件进行铣尾槽；用高精度数控车床车出偏心轴；用高精度自动钻床进行钻轴孔；用数控铣床进行铣油槽；用高精度自动钻床进行钻油孔；用去毛刺机去除工件毛刺。机加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对清洗后的工件进行检验，剔除不合格品，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 （3）活塞生产工艺流程 图2-4 压缩机运动件-活塞生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 将外购回来的活塞毛坯件进行机加工：用不同的数控车床对毛坯件进行外径粗加工、外径精加工、加攻螺纹和抛光。机加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对清洗后的工件进行检验，剔除不合格品，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 2.1.2空调阀类产品 - 图2-5 空调阀类生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 用激光切割机对黄铜管原材料进行切割，切割成不同的尺寸；再用火焰钎焊机对切割后的工件进行焊接，用天然气与氧气、氮气和压缩空气混合燃烧的火焰作为热源进行焊接；焊接后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；将清洗后的工件进行组装；组装后的产品进行气密性检测；对气密性检测合格的产品进行产品检验；合格品装箱入库。此过程会产生焊接烟尘（G1）、天然气燃烧废气（G2）、清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 2.1.3空调压缩机零部件 空调压缩机零部件分为上壳体、下壳体、消音器和压缩机底座，生产工艺如下： - （1）上壳体生产工艺流程 图2-6 空调压缩机零部件-上壳体生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 对外购回来的钢板原材料进行机加工：用冲床对钢板原材料进行落料，获得一定尺寸和形状的工件；用冲床对工件进行拉伸打孔、车削；机加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；将清洗后的工件与排气管、连线端子、固定螺栓进行焊接、焊接方式为电阻焊；对焊接后的螺栓进行检测，检测焊接强度；再对产品整个外观进行检测，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 （2）下壳体生产工艺流程 图2-7 空调压缩机零部件-下壳体生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 对外购的钢板原材料进行机加工：用冲床对钢板原材料进行落料，获得一定尺寸和形状的工件；用冲床对工件进行拉伸打孔、车削；机加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对产品清洗后的产品进行外观进行检测，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 （3）消音器生产工艺流程 图2-8 空调压缩机零部件-消音器生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 用冲床对外购的钢板原材料进行冲压（连续模），第一次冲压出上消音器，第二次冲压出下消音器；冲压后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对产品清洗后的工件进行焊接，焊接方式为电阻焊；对产品清洗后的产品进行外观进行检查，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 （4）底座生产工艺流程 图2-9 空调压缩机零部件-压缩机底座生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 对外购的钢板原材料进行机加工：用冲床对钢板原材料进行落料，获得一定尺寸和形状的工件；用冲床对工件进行冲孔、压字符、成型、冲打孔、倒三孔角等，用数控机床进行功丝，将丝锥旋入底孔中加工出内螺纹；机加工的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；在清洗后的产品上安装螺钉或胶塞；再对产品进行外观进行检测，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 2.1.4冰箱压缩机零部件 冰箱压缩机零部件分为上壳盖、下壳盖、底座和电机端盖。上壳盖、下壳盖、底座生产工艺流程相同，电机端盖工艺流程与上壳盖、下壳盖、底座生产工艺流程大致相同，只是机加工工序不同。生产工艺如下： 图2-10 冰箱压缩机零部件生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 对外购的钢板进行机加工，机加工后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；对清洗后的产品进行外观进行检查，合格品装箱入库。此过程会产生清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。 上壳盖、下壳盖、底座机加工工序：用冲床对钢板原材料进行落料、冲压，获得一定尺寸和形状的工件。 电机端盖机加工工序：用冲床对钢板原材料进行落料、冲压，获得一定尺寸和形状的工件；再用冲床对工件进行冲铆扣；用钻床对工件进行滚压；用冲床对工件进行拍平。 清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 2.1.5汽车管路件 图2-11 汽车管路件生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 对外购的铝锭、铝板用铝管熔炼拉制机进行熔炉拉管，铝管熔炼拉制机采用电加热方式；对拉管后的工件用自动无屑下料机进行下料；用双头倒角机进行倒角；倒角后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；清洗后的工件用全自动墩口机进行墩口；用自动三维弯管机进行弯管；用冲孔机进行冲孔；再对冲孔后的工件进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；清洗后的工件用火焰钎焊机进行焊接，用天然气与氧气、氮气和压缩空气混合燃烧的火焰作为热源进行焊接；焊接后的工件送至清洗区进行清洗，去除工件表面油污，并对工件防锈烘干；清洗后的产品进行外观进行检测，合格品装箱入库。此过程会产生焊接烟尘（G1）、天然气燃烧废气（G2）、清洗废水（W1）、废边角料（S1）、不合格品（S2）。清洗工序包含3道超声波清洗、3道漂洗和3道热风烘干，具体工艺流程详见后文2.1.6清洗工序具体工艺流程。 2.1.6清洗工序具体工艺流程 图2-12 清洗工序具体生产工艺流程及排污节点图 |

表2-10 工件清洗工艺参数 序号; 工艺流程; 池体参数; 清洗介质; 处理方式; 工艺温度（℃）; 加热方式; 清洗时间（s）; 进水量; 排水周期; 排水量. 1; 上料. 2; 超声波清洗1; 1100×800×800mm; 3-5%清洗剂; 超声波; 55~65; 电加热; 180-300; 0.2t/d; 6天; 0.7t/次. 3; 超声波清洗2; 1100×800×800mm; 3-5%清洗剂; 超声波; 55~65; 180-300; 0.2t/d; 6天; 0.7t/次. 4; 超声波清洗3; 1100×800×800mm; 3-5%清洗剂; 超声波; 55~65; 180-300; 0.2t/d; 6天; 0.7t/次. 5; 漂洗1; 1100×800×800mm; 1-3%防锈剂; 鼓泡; 50~60; 180-300; 0.2t/d; 2天; 0.7t/次. 6; 漂洗2; 1100×800×800mm; 1-3%防锈剂; 鼓泡; 50~60; 180-300; 0.2t/d; 2天; 0.7t/次. 7; 漂洗3; 1100×800×800mm; 1-3%防锈剂; 鼓泡; 50~60; 180-300; 0.2t/d; 2天; 0.7t/次. 8; 热风烘干1; /; 热风; 高压鼓风; 105±15; 80~300; /; /; /. 9; 热风烘干2; /; 热风; 高压鼓风; 105±15; 80~300; /; /; /. 10; 热风烘干3; /; 热风; 高压鼓风; 105±15; 80~300; /; /; /. 11; 下料.

| 建设内容 | 工艺流程说明： 超声波清洗1：工件上料后，首先放入超声波清洗机1内进行除油清洗。清洗时加入3-5%的清洗剂，清洗剂主要成分为氢氧化钾、葡萄糖酸盐、柠檬酸盐、碳酸盐、RF-139CKh-80。清洗采用电加热，清洗温度约55~65℃，清洗时间为180-300s。超声波清洗水槽尺寸为：L1100mm*W800mm*H800mm，槽液每日配置添加，添加量0.2t/d，槽液每6天倒槽一次，倒槽槽液作为废水进入厂区污水处理站处理。 超声波清洗2、超声波清洗3：工艺同超声波清洗1。 漂洗1：经过三道超声波除油清洗后的工件，进入漂洗槽。漂洗时使用加入1-3%的防锈剂，防锈剂主要成分为硼酸酯、羧酸盐、三乙醇胺、添加剂。漂洗采用压缩空气鼓泡，漂洗温度为50~60℃，采用电加热，清洗时间为180-300s。漂洗槽尺寸为：L1100mm*W800mm*H800mm。槽液每日配置添加，添加量0.2t/d，槽液每2天倒槽一次，倒槽槽液作为废水进入厂区污水处理站处理。 漂洗2、漂洗3：工艺同漂洗1。 热风烘干、下料：经清洗后的工件进入烘干道内烘干，烘干分三道。烘干采用电加热热风烘干，烘干温度为105±15℃，每道烘干时间为80~300s。经烘干后的工件下料、暂存，用于后续工段。 2、产排污环节 根据工程分析，本项目主要产排污环节见下表： 表2-11 项目主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物. 废气; G1; 焊接烟尘; 颗粒物. G2; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX. G3; 食堂; 油烟. 废水; W1; 清洗; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类. W2; 车间保洁; COD、BOD5、SS、石油类. W3; 职工办公生活; pH、COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油. 固废; S1; 机加工; 废边角料. S2; 检测、检验; 不合格产品. S3; 废气治理; 烟尘净化器集尘. S4; 废水治理; 废水处理站污泥. S5; 废水治理; 废水处理站油泥. S6; 润滑油、切削液、液压油等包装桶; 废矿物油包装桶. S7; 清洗剂、防锈剂等包装桶; 废化学品包装桶. S8; 机加工; 废液压油. S9; 机加工; 废润滑油. S10; 机加工; 废切削液. S11; 职工办公生活; 生活垃圾. 噪声; N; 生产设备噪声; 噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建地位于长江路以东、银湖北路以西、衡山路以北、泰山路以南地块，目前为空地。本项目为新建项目，无与本项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 （1）区域环境空气质量达标判定 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用《2021年芜湖市生态环境状况公报》进行大气环境质量现状评价。 本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，全年环境空气优良天数为310天，优良率达84.9%，无重度污染和严重污染天气。 2021年，芜湖市各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为33.8μg/m3，同比下降3.4%；PM10年均值为57μg/m3，同比上升14%；NO2年均值为32μg/m3，同比下降13.5%；SO2年均值为9μg/m3，与2020年持平；CO第95百分位数年均值为1.1mg/m3，同比下降8.3%；O3日最大8小时第90百分位浓度年均值为152μg/m3，同比上升8.6%。各项污染物指标监测结果达标情况见下表。 表3-1 芜湖市空气质量现状评价表 监测点名称; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); O38h (μg/m3); CO (mg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 芜湖市; 9; 32; 152; 1.1; 57; 33.8. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气“达标区”。 2、地表水环境质量 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，全市列入国家水质考核断面共有10个，10个国考断面水质优良比例达100%。市级集中式饮用水水源地共6个（芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地），取水口位于长江、青弋江和漳河，按每月对水源地开展的61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。县级集中式饮用水水源地共3个（无为市自来水公司（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地、无为市西河备用水源地），取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。 项目废水接管天门山污水处理厂，纳污水体为长江（芜湖段），长江（芜湖段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，标准值见下表。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准值; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤30; ≤0.05. 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标。根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，区域声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目所在地周边环境状的踏勘，本项目附近500m范围内无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。企业周边500m范围内有两处大气环境敏感保护目标，分别为距离项目地南面315米处的美的公寓和距离项目地南435米处的褐山新苑小区；项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-3，环境敏感目标分布见附图4。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 坐标（m）; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; 美的公寓; 0; -315; S; 315; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 褐山新苑; 0; -435; S; 435; /. 地表水环境; 长江; /; /; W; 1200; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 项目西、南、北厂界外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 项目东厂界外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目焊接烟尘、天然气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体标准见表3-4。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准要求，具体标准见表3-5。 表3-4 项目废气排放标准 污染物项目; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒（m）; 二级标准（kg/h）; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; /. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; /. 表3-5 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. 2、废水排放标准 项目废水接管天门山污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，天门山污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准后排入长江，具体标准值见下表。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 三级标准限值; 执行标准. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. COD; ≤500. BOD5; ≤300. SS; ≤400. 石油类; ≤20. 动植物油; ≤100. 氨氮; /. 表3-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 一级A类; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. SS; 10. BOD5; 10. 氨氮; 5（8）. 石油类; 1. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中东厂界在银湖北路道路红线20±5m范围内执行4类标准，标准值见下表。 具体标准值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; ≤65; ≤55. 4类标准; ≤70; ≤55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求。同时，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。” |
| 总量 控制 指标 | 结合国家及安徽省对污染物控制提出的新要求，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子： （1）废气污染物总量控制因子：NOx。 （2）废水污染物总量控制因子：COD、氨氮。 （3）固体废物总量控制因子：无。 表3-9 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 废气; NOX; 0.281. 废水; 废水量; 23040. 接管量; COD; 5.90. 氨氮; 0.58. 最终排放量; COD; 1.15. 氨氮; 0.115. 1、总量控制指标 新建项目废气总量控制指标：NOx 0.281t/a。 新建项目废水总量指标：新增废水排放量23040t/a，废水接管天门山污水处理厂，新增废水接管考核量：COD 5.90t/a、氨氮0.58t/a；废水经污水处理厂处理后，新增最终排放量：COD 1.15t/a、氨氮0.115t/a。 2、总量控制指标申请量 项目废水接管天门山污水处理厂，总量控制指标纳入天门山污水处理厂范围内，不另行申请。 根据芜湖市生态环境局总量管控要求，区域内大气污染物总量实行倍量替代。项目新增总量需向芜湖市生态环境局申请，经批准后实施，在芜湖市内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气防治措施 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，其量不大，影响范围有限。 （2）粉尘及扬尘 在施工过程中，粉尘污染主要来源于： ①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染； ②运输车辆往来将造成地面扬尘； ③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘； 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 项目; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 因此本工程在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 项目施工期间，基础开挖、物料运输等工序会产生的大气扬尘，对附近大气环境产生影响，为此，施工单位必须采取抑尘措施对施工过程产生的粉尘进行治理，根据《大气污染防治法》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《2022年芜湖市住建系统扬尘污染治理专项行动方案》等法律规范的要求，建筑工地扬尘治理严格全过程管控，落实“六个百分百”措施（施工工地周边100%围挡、易扬尘物料堆放100%覆盖、出入口车辆100%冲洗、施工现场主要道路100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），现场无明显扬尘、积尘。具体实施措施如下： ①施工单位要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施； ②施工现场实行100%围挡封闭，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； ③施工现场出入口配备车辆100%冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； ④施工现场内裸露场地应当采取100%覆盖或绿化措施；施工道路实行100%硬化。 ⑤施工现场设置洒水降尘设施，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水；安排专人定时洒水降尘； ⑥施工现场要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒； ⑦运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，渣土车辆100%密闭运输，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒； ⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； ⑨运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理，根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。 2、废水防治措施 （1）施工废水 施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定，但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，施工废水将会在施工现场随意流淌，势必对周围环境造成一定影响。 ①混凝土的养护废水 其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对区域环境影响较小。 ②施工机械设备冲洗水和施工车辆冲洗 施工机械设备和施工车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物和石油类，应建沉淀池，防止含油废水下渗污染地下水，沉淀后的废水回用于施工用水。 对于施工中的废水，建议在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池1座，收集施工中所排放的各类废水。沉淀池收集的施工废水在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 施工废水沉淀后回用，不排入附近地表水体。雨季会造成施工期的水土流失，随地表径流流入附近水体，对地表水造成一定影响，因此，雨季应加强控制施工期的水土流失。减少对地表水的影响。 （2）施工期生活污水 施工期不设施工营地，施工人员产生的生活污水水量相对较少，经厂区化粪池、厂区现有污水处理站处理后接入市政污水管网。 因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以减轻对周围水体的影响，总体上对周围地表水体影响较小。 3、噪声防治措施 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等施工作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。严禁采用冲击式打桩机，应采用噪声相对较小的静压灌注桩或其他技术。 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 （r2>r1） 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2处的等效A 声级，dBA； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lgr2/r1 经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表4-3。 表4-3 噪声值随距离的衰减关系 距离（m）; 1; 10; 50; 100; 150; 200; 600. △L dB（A）; 0; 20; 34; 40; 43; 46; 57. 参照表4-3中设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如下表所示。 表4-4 施工噪声值随距离的衰减值 阶段; 距离（m） 声源值dB（A）; 10; 50; 100; 150; 200; 600. 桩基; 振动夯锤; 94; 80; 74; 71; 68; 57. 土方; 推土机; 85; 71; 65; 62; 59; 48. 结构; 电锯; 95; 81; 75; 72; 69; 58. 装修; 电锤; 99; 85; 79; 76; 73; 62. 由上表计算结果可知，项目施工期桩基阶段、土方阶段以及结构阶段施工机械均位于室外，装修阶段位于室内，建筑墙体具有一定的隔声作用，隔声量按15dB计算，结合表4-4，则项目结构阶段影响最大，昼间最大影响范围为200m，夜间最大影响范围为600m。减小施工噪声产生的影响，环评要求采取以下控制措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑤施工场地周边设置不低于2.0m高围挡，在东侧设置隔声屏障，隔声屏障高度不低于2.0m，长度不少于120m，木锯等高噪音设备需要设置在临时隔声棚内，且高噪声设备施工时尽量设置在施工场地北侧和西侧，远离敏感点。 由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的施工噪声对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。 4、固废防治措施 施工期间产生的固体废物主要为施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期生活垃圾主要为有机物等食品或饮料包装，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目生活垃圾拟采取定点堆放，由市政环卫部门统一收集后及时清运，不会对周围环境造成明显的不利影响。 5、生态环境保护措施 项目建设用地为工业用地，现状无自然和人工动植物存在，本项目用地面积较小，施工期较短，项目的建设对区域生态环境的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强 项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘（G1）、焊接天然气燃烧废气（G2）和食堂油烟（G3）。各类废气产污环节及废气收集处理措施如下： 表4-5 废气产污环节及处理措施 废气产污环节; 污染物; 废气收集方式; 设计风量（m3/h）; 处理方式; 排放方式. 焊接; 颗粒物、SO2、NOX; 集气罩收集，收集效率90%; 5000; 焊接烟尘净化器+排气筒（2套）; 有组织排放. 食堂; 油烟; 油烟净化装置; 6000; 油烟净化装置+烟道至屋顶; 有组织排放. （1）焊接烟尘 本项目产生的焊接烟尘主要来自于4#厂房内空调阀类产品焊接工段和6#厂房内汽车管路件焊接工段，焊接工艺为火焰钎焊，焊料为黄铜合金+铝合金。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》，在焊接过程中，颗粒物的产污系数为20.2kg/t-原料，根据企业提供的资料，汽车管路件焊接焊料年用量为70t，空调阀类产品焊接焊料年用量为20t。 经计算，6#厂房内汽车管路件焊接工段颗粒物产生量为1.41t/a（年工作时间4800h），产生速率为0.294kg/h。焊接烟尘经集气罩收集（收集效率90%，颗粒物收集量为1.27t/a），经焊接烟尘净化器处理后（处理效率95%）通过一根15m高排气筒排放（DA001），则颗粒物有组织排放量为0.064t/a，排放速率0.013kg/h。颗粒物无组织排放量为0.14t/a，排放速率0.029kg/h。 经计算，4#厂房内空调阀类产品焊接工段颗粒物产生量为0.404t/a（年工作时间4800h），产生速率为0.084kg/h。焊接烟尘经集气罩收集（收集效率90%，颗粒物收集量为0.364t/a），经焊接烟尘净化器处理后（处理效率95%）通过一根15m高排气筒排放（DA002），则颗粒物有组织排放量为0.018t/a，排放速率0.004kg/h。颗粒物无组织排放量为0.04t/a，排放速率0.008kg/h。 （2）天然气燃烧废气 本项目在焊接过程中会产生天然气燃烧废气。根据企业提供的资料，6#厂房内汽车管路件焊接工段天然气年用量为10万m3，4#厂房内空调阀类产品焊接工段天然气年用量为5万m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》，在天然气燃烧过程中，颗粒物的产污系数为0.000286kg/m3-原料，二氧化硫的产污系数为0.000002Skg/m3-原料，氮氧化物的产污系数为0.00187kg/m3-原料。 经计算，6#厂房内汽车管路件焊接工段天然气燃烧颗粒物产生量为0.029t/a（年工作时间4800h），产生速率为0.006kg/h；二氧化硫产生量为0.004t/a，产生速率为0.0008kg/h；氮氧化物产生量为0.187t/a，产生速率为0.039kg/h。天然气燃烧废气经管道收集，与焊接烟尘一起通过一根15m高排气筒排放（DA001）。 经计算，4#厂房空调阀类产品焊接工段天然气燃烧颗粒物产生量为0.014t/a（年工作时间4800h），产生速率为0.003kg/h；二氧化硫产生量为0.002t/a，产生速率为0.0004kg/h；氮氧化物产生量为0.094t/a，产生速率为0.02kg/h。天然气燃烧废气经管道收集，与焊接烟尘一起通通过一根15m高排气筒排放（DA002）。 （3）食堂油烟 项目拟设中型食堂一座，提供一餐，本项目职工人数为600人，单餐最大就餐人数为300人。根据类比调查，食用油消耗系数按2kg/100人.d（一餐）计，则本项目餐饮食用油消耗量为6kg/d，炒菜时油烟挥发一般为用油量的2%，则油烟产生量约为0.036t/a，排风总量为6000m3/h，年工作日300天，日工作时间约3h，油烟产生浓度约为6.67mg/m3。油烟经油烟净化装置净化后排放，净化效率不低于85%（以85%计），则油烟排放量为0.0054t/a，油烟排放浓度为1.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的限值。本项目油烟净化后的废气经厨房后堂油烟排放管道引至高空排放。 本项目废气源强汇总见下表： 表4-6 本项目有组织排放大气污染物源强及排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 去除率%; 排放情况; 排放筒参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 编号; 高度m; 直径 m; 温度℃; 排气量 m3/h. 6#厂房汽车管路件焊接及天然气燃烧; 颗粒物; 54.2; 0.271; 1.299; 烟尘净化器; /; 3.8; 0.019; 0.093; DA001; 15; 0.4; 25; 5000. SO2; 0.16; 0.0008; 0.004; /; 0.16; 0.0008; 0.004. NOX; 7.8; 0.039; 0.187; /; 7.8; 0.039; 0.187. 4#厂房空调阀类产品焊接及天然气燃烧; 颗粒物; 15.8; 0.079; 0.378; 烟尘净化器; /; 1.4; 0.007; 0.032; DA002; 15; 0.4; 25; 5000. SO2; 0.08; 0.0004; 0.002; /; 0.08; 0.0004; 0.002. NOX; 4; 0.02; 0.094; /; 4; 0.02; 0.094. 食堂油烟; 油烟; 6.67; 0.04; 0.036; 油烟净化装置; 85; 1.0; 0.006; 0.0054; DA003; /; /; /; 6000. 表4-7 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 3.8; 0.019; 0.093. SO2; 0.16; 0.0008; 0.004. NOX; 7.8; 0.039; 0.187. 2; DA002; 颗粒物; 1.4; 0.007; 0.032. SO2; 0.08; 0.0004; 0.002. NOX; 4; 0.02; 0.094. 3; DA003; 油烟; 1.0; 0.006; 0.0054. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.125. SO2; 0.006. NOX; 0.281. 油烟; 0.0054. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.125. SO2; 0.006. NOX; 0.281. 油烟; 0.0054. 注：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目排口均为一般排放口。 表4-8 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-9 本项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 焊接; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.18. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.18. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.305. 2; SO2; 0.006. 3; NOX; 0.281. 4; 油烟; 0.0054. 2、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中推荐的废气治理设施，焊接烟尘处理措施为烟尘净化装置。本项目焊接烟尘废气治理措施符合排污许可技术规范要求。 3、大气环境影响分析 根据《芜湖市2021年生态环境状况公报》，芜湖市为环境空气“达标区”。本项目位于工业园区内，项目用地周边最近敏感目标为南面315m处的美的公寓。本项目产生的焊接烟尘及天然气燃烧废气在采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”相关限值要求。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水 1、废水源强 本项目用水主要为清洗用水、车间保洁用水和职工生活用水。 （1）清洗用水 项目18条清洗线清洗剂年用量154t/a，调配为3-5%的清洗液，年用水量4980t/a（16.6t/d），清洗液6天排放一次，每次排放37.8t，排放量为1890t/a（6.3t/d）；防锈剂年用量89t/a，调配为1-3%的漂洗液，年用水量8820t/a（29.4t/d），漂洗液每2天排放一次，每次排放37.8t，排放量为5670t/a（18.9t/d）。清洗废水进入厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入芜湖市天门山污水处理厂处理，最终进入长江。 （2）车间保洁用水 生产车间地面及设备需要定期进行保洁，采用拖地或擦洗形式进行清洁，清洗用水量按照4t/d计，则清洗用水量约为1200t/a，污水产生系数为0.9，车间保洁废水量为1080t/a（3.6t/d），项目车间保洁废水主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS，车间保洁废水进入厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入芜湖市天门山污水处理厂处理，最终进入长江。 （3）生活用水 项目新增职工600人，年工作300天，厂区内设食堂食宿。员工生活用水以100L/人.d计，则职工生活用水量为18000t/a（60t/d）。生活污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水排放量为14400t/a（48t/d）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油，其中食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网，进入芜湖市天门山污水处理厂处理，最终进入长江。 综上，项目用水量为33000t/a（110t/d），排水量为23040t/a（76.8t/d）。本项目水平衡见图4-1。 图4-1 项目水平衡图 单位t/d 项目废水源强详见表4-10。 表4-10 项目废水源强一览表 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 接管情况; 最终排放量. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 清洗废水; 7560; pH; 10-12; /; 厂区污水处理站; 6-9; /; /; /. COD; 1000; 7.56; 100; 0.756; /; /. BOD5; 800; 6.05; 80; 0.605; /; /. SS; 600; 4.54; 200; 1.51; /; /. 氨氮; 20; 0.151; 10; 0.076; /; /. 石油类; 50; 0.378; 10; 0.076; /; /. 车间保洁废水; 1080; COD; 800; 0.864; 厂区污水处理站; 100; 0.108; /; /. BOD5; 600; 0.648; 80; 0.086; /; /. SS; 400; 0.432; 200; 0.216; /; /. 石油类; 40; 0.043; 10; 0.011; /; /. 生活废水; 14400; COD; 500; 7.2; 隔油池/化粪池; 350; 5.04; /; /. SS; 300; 4.32; 200; 2.88; /; /. BOD5; 300; 4.32; 200; 2.88; /; /. 氨氮; 35; 0.504; 35; 0.504; /; /. 动植物油; 50; 0.72; 20; 0.288; /; /. 综合废水; 23040; pH; /; /; 厂区污水处理站/隔油池/化粪池; 6-9; /; 6-9; /. COD; /; /; 256; 5.90; 50; 1.15. SS; /; /; 200; 4.61; 10; 0.23. BOD5; /; /; 155; 3.57; 10; 0.23. 氨氮; /; /; 25.2; 0.58; 5; 0.115. 动植物油; /; /; 12.5; 0.288; 1; 0.023. 石油类; /; /; 3.78; 0.087; 1; 0.023. 经处理后，本项目产生的生产废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，满足芜湖市天门山污水处理厂接管要求。 2、废水处理设施可行性 （1）厂区污水处理站 ①处理工艺 本项目建设一座厂区污水处理站用于处理清洗废水和车间保洁废水。厂区污水处理站设计处理能力50t/d，废水处理设施具体工艺流程图如下： 图4-2 厂区污水处理站工艺流程图 工艺流程简述： 来自厂区的清洗废水和车间保洁废水进入隔油调节池，在隔油调节池中进行均质和水量调节，调节池加碱及曝气进行初步的pH调节，并对废水进行隔油处理。废水由提升泵进入混凝沉淀池，在混凝沉淀池前管道混合器加入PAC、PAM等絮凝剂，废水进入混凝池，混凝沉淀池出水溢流至气浮池，在气浮池前管道混合器加入助凝剂；经气浮处理后水用泵提升至UASB装置，在缺氧阶段将废水中的大颗粒非溶解态有机物转变为小颗粒溶解态有机物，将难降解物质转变为易生物降解物质，提高废水的可生化性，以利于后续处理，随后进入MBR膜池，MBR膜池去除大部分有机物，膜池出水用泵抽至清水池。 ②处理效果 A.隔油调节池 首先均调废水水质、水量，并对废水进行隔油处理，可去除油类70%以上；中和反应池中投加片碱或石灰水及破乳剂中和沉淀，由泵打入沉淀装置。采用加片碱和破乳剂对废水进行破乳处理，使乳化剂中的高级脂肪酸皂析出脂肪酸，这些高级脂肪酸不溶于水而溶于油，从而使废水破乳析油。加破乳剂使废水中的阴离子表面活性剂易分解而失去稳定性，失去了原有的亲油和亲水的平衡，从而达到破乳。经过反应有利于混凝沉淀混凝体形成析出，经破乳处理后COD去除率在20%左右，而油类也大部分析出。 B.混凝沉淀池 废水溢流至高效混凝池中，加入PAC、PAM等絮凝剂充分混合均匀，使水中难以沉淀的颗粒互相聚合成胶体，与水中杂质结合成更大的絮凝体，絮凝体具有强大的吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附溶剂性物质。 C.气浮池 气浮池加入助凝剂，然后采用气浮法利用其产生微细的气泡，使水中的细小悬浮物及油类黏附在空气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成浮渣，达到去除水中悬浮物，改善水质的目的。 D.生物接触氧化池 生物接触氧化池原理是生物膜法的一种，是利用微生物来降解水中有机物的一种处理方法。由于充氧是在填料下直接曝气，气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率，故其动力消耗要比活性污泥法小。 水中的有机物作为微生物的碳源被消耗，因此水中的COD会明显降低。生物接触氧化池配以组合填料，该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点，COD的去除率可以达到50%左右。 E.MBR池 MBR池：交替式厌氧/缺氧-膜生物反应器（A-A/A-M)工艺可提高生活污水脱氮除磷效果。该工艺由一个交替缺氧/厌氧反应池和内置膜过滤单元的好氧池组成。通过好氧池底部回流污泥流向的改变，使得两个独立反应器（A和B)内依次形成缺氧和厌氧环境，实现同步厌氧释磷、缺氧反硝化脱氮，及好氧吸磷、硝化、去除BOD5等过程。好氧反应器进行连续曝气减缓膜污染的进程，延长清洗周期。该工艺对COD的去除率达到75%。 述废水处理效率见下表4-11。 表4-11 废水处理系统单元设计处理效果 处理单元; pH （无量纲）; COD; SS; 石油类; BOD5; 氨氮. 调节池; 进水mg/L; 10-12; 1000; 600; 50; 800; 20. 出水mg/L; 6-9; 800; 600; 15; 640; 20. 去除率%; /; 20; 0; 70; 20; 0. 混凝沉淀池; 进水mg/L; 6-9; 800; 600; 15; 640; 20. 出水mg/L; 6-9; 800; 480; 15; 640; 20. 去除率%; /; 0; 20; 0; 0; 0. 气浮池; 进水mg/L; 6-9; 800; 480; 15; 640; 20. 出水mg/L; 6-9; 800; 200; 10; 640; 20. 去除率%; /; 0; 60; 30; 0; 0. 接触氧化池; 进水mg/L; 6-9; 800; 200; 10; 640; 20. 出水mg/L; 6-9; 400; 200; 10; 320; 20. 去除率%; /; 50; 0; 0; 50; 0. MBR池; 进水mg/L; 6-9; 400; 200; 10; 320; 20. 出水mg/L; 6-9; 100; 200; 10; 80; 10. 去除率%; /; 75; 0; 0; 75; 50. 排放标准; 6-9; 500; 400; 20; 300; /. 综上所述，本项目废水处理设施技术可行、经济上合理。 （2）生活污水处理 本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后接管天门山污水处理厂。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油，生活污水水质简单，处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 3、污水处理厂接管可行性 天门山污水处理厂位于银湖北路与恒山路交叉处，靠近长江东岸的东梁山。工程于2008年7月10日开工建设，规划日处理污水能力12万吨。目前建成的一期工程建设规模为日处理污水6万吨，采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用液氯消毒工艺。主要收集龙山隧道以北43平方公里的城市污水，使我市城北片污水对周围水体的污染降低到最低程度，从而减轻对扁担河及长江的污染，处理厂出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准。 厂区建设内容包括进水泵房、细格栅间、初沉池、生化池、二沉池、加氯间、尾水排江泵房等。经全面技术经济比较，污水处理采用生物脱氮除磷工艺，污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机。工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，具有运转可靠、占地面积小、单位处理成本低等特点，同时还配备了进水、出水水质在线监测和水质化验系统。全自动的控制功能提升了污水处理厂的现代化管理水平。 根据分析，项目废水经预处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级接管标准，本项目所在地在天门山污水处理厂废水收集范围内，管网已建设到项目所在地，可以正常接入。本项目扩建后全厂废水总排放量约为75.52m3/d，所占比例很小，天门山污水处理厂在设计规模上可以接纳本项目的废水。污水处理厂废水经深度处理后，出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入长江。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要为各类生产设备，噪声值在80dB（A）~90dB（A）左右，项目噪声源强详见表4-12。 表4-12 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 降噪效果. 1; 冲床; 34; 85; 减振、隔声、墙体隔声; 15~25. 2; 落料机; 9; 80; 15~25. 3; 数控车床; 55; 85; 15~25. 4; 空压机; 5; 90; 15~25. 5; 下料机; 30; 80; 15~25. 6; 自动弯管机; 40; 80; 15~25. 7; 平口机; 30; 80; 15~25. 8; 敦口机; 30; 80; 15~25. 9; 冲孔机; 30; 85; 15~25. 10; 数控钻床; 20; 85; 15~25. 11; 电阻焊接线; 8; 75; 15~25. 12; 火焰焊接机; 30; 75; 15~25. 本项目对各噪声源采取治理措施，生产设备均布置在厂房内或设备间内，高噪设备采取减振、隔声措施。经采取措施后，各噪声源噪声值可降低15~25dB（A）。 - 2、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于设备的运行，高噪声设备声级值在80dB(A)～90dB(A)之间。本次评价主要针对项目厂区四个厂界昼夜的影响进行噪声预测。 本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目边界声环境影响进行预测。噪声预测公式如下： （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级； T——预测计算的时间段，S； ti——i声源在T时段内的运行时间，S； （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，Db(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 预测结果见下表。 表4-13 距离衰减对各厂界的影响值 单位：dB(A) 噪声源名称; 数量(台); 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 冲床; 34; 70; 44.0; 30.0; 24.0; 29.2. 落料机; 9; 65; 39.0; 25.9; 19.0; 24.2. 数控车床; 55; 70; 44.0; 28.1; 24.9; 29.2. 空压机; 5; 75; 33.4; 35.0; 31.5; 34.2. 下料机; 30; 65; 25.9; 35.5; 31.0; 24.2. 自动弯管机; 40; 60; 13.2; 32.0; 26.0; 16.5. 平口机; 30; 60; 13.2; 32.0; 30.5; 16.5. 敦口机; 30; 65; 18.2; 37.0; 35.5; 21.5. 冲孔机; 30; 65; 18.2; 37.0; 35.5; 19.0. 数控钻床; 20; 65; 14.0; 31.0; 19.9; 19.0. 电阻焊接线; 8; 60; 20.2; 30.5; 15.0; 14.0. 火焰焊接机; 30; 60; 13.2; 30.5; 18.4; 14.0. 贡献值; /; 47.86; 44.05; 40.84; 37.21. 由表可知，项目噪声生产对厂界的噪声贡献值为37.21~47.86dB（A）。因此，西、南、北厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））东厂界噪声排放可满足4类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 因此，经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 四、固废 1、固废产生源强 本项目产生的固废有： 一般固废：废边角料、不合格产品、烟尘净化器集尘、污水处理站污泥、生活垃圾。 危险废物：废切削液、废液压油、废润滑油、废矿物油包装桶、废化学品包装桶、污水处理站油泥。 （1）一般固废 ①废边角料 项目机加工过程产生废边角料，产生量约为7000t/a，经收集后出售给相关的回收企业再利用。 ②不合格产品 企业在检测、检验过程产生不合格产品，产生量约为500t/a，经收集后出售给相关的回收企业再利用。 ③烟尘净化器集尘 项目焊接烟尘净化器集尘量为1.6t/a，经收集后出售给相关的回收企业再利用。 ④污水处理站污泥 本项目污水处理站污泥产生量约10t/a，污水处理站污泥经压滤后，委托园区环卫部门统一收集处理。 ⑤生活垃圾 项目新增职工600人，生活垃圾产生系数取0.5kg/人·d，年工作日300天，则生活垃圾产生量为90t/a，生活垃圾收集后委托园区环卫部门统一收集处理。 （1）危险废物 ①切削液 项目机加工过程中产生少量废切削液，产生量约为0.4t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废切削液属于其中HW09（900-006-09），属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ②废液压油 项目机加工过程产生废液压油，产生量约0.2t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油属于其中HW08（900-218-08），属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ③废润滑油 项目机加工过程中产生废润滑油，产生量约0.01t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于其中HW08（900-217-08），属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ④废矿物油包装桶 项目切削液、润滑油、液压油等有废包装桶产生，产生量为0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废包装桶属于其中HW08（900-249-28）所列内容，属于危险废物，废包装桶收集后暂存于危废暂存间，委托暂存于危废暂存间。 ⑤废化学品包装桶 项目清洗剂、防锈剂有废包装桶产生，产生量约2.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废包装桶属于其中HW49（900-041-49）所列内容，属于危险废物，废包装桶收集后暂存于危废暂存间，委托暂存于危废暂存间。 ⑥污水处理站油泥 本项目污水处理站隔油调节池会产生油泥，产生量约6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站油泥属于其中HW08（900-210-08）所列内容，属于危险废物，污水处理站油泥收集后暂存于危废暂存间，委托暂存于危废暂存间。 拟建项目固废产生及排放情况见表4-14。 表4-14 运营期项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废矿物油包装桶; 润滑油、液压油、切削液; 固态; 塑料桶、铁桶; 0.4; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废化学品包装桶; 清洗剂、防锈剂; 固态; 塑料桶; 2.4; √. 3; 污水处理站油泥; 废水处理; 固态; 油泥; 6.0; √. 4; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 0.4; √. 5; 废液压油; 机加工; 液态; 矿物油; 0.2; √. 6; 废润滑油; 机加工; 液态; 矿物油; 0.01; √. 7; 废边角料; 机加工; 固态; 钢板、铜管等; 7000; √. 8; 不合格产品; 检测、检验; 固态; 产品; 500; √. 9; 烟尘净化器集尘; 废气处理; 固态; 烟尘; 1.6; √. 10; 污水处理站污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 10; √. 11; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、塑料等; 90; √. 表4-15 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 废矿物油包装桶; 危险废物; 润滑油等; 固态; 塑料桶、铁桶; T，I; HW08; 900-249-28; 0.4. 2; 废化学品包装桶; 危险废物; 清洗剂等; 固态; 塑料桶; T/In; HW49; 900-041-49; 2.4. 3; 污水处理站油泥; 危险废物; 废水处理; 固态; 油泥; T，I; HW08; 900-210-08; 6.0. 4; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 0.4. 5; 废液压油; 危险废物; 机加工; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 0.2. 6; 废润滑油; 危险废物; 涂油; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-217-08; 0.01. 7; 废边角料; 一般废物; 机加工; 固态; 钢板、铜管等; /; /; /; 7000. 8; 不合格产品; 一般废物; 检测; 固态; 产品; /; /; /; 500. 9; 烟尘净化器集尘; 一般废物; 废气处理; 固态; 烟尘; /; /; /; 1.6. 10; 污水处理站污泥; 一般废物; 废水处理; 固态; 污泥; /; /; /; 10. 11; 生活垃圾; 一般废物; 员工生活; 固态; 废纸、塑料等; /; /; /; 90. 表4-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边角料; 机加工; 一般废物; /; /; 7000; 外售; 回收企业. 2; 不合格产品; 检测、检验; 一般废物; /; /; 500; 外售; 回收企业. 3; 烟尘净化器集尘; 废气处理; 一般废物; /; /; 1.6; 外售; 回收企业. 4; 污水处理站污泥; 废水处理; 一般废物; /; /; 10; 焚烧; 环卫清运. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; /; /; 90; 焚烧; 环卫清运. 6; 废切削液; 机加工; 危险废物; HW09; 900-006-09; 0.4; 委托处置; 有资质单位. 7; 废液压油; 机加工; 危险废物; HW08; 900-218-08; 0.2. 8; 废润滑油; 涂油; 危险废物; HW08; 900-217-08; 0.01. 9; 废矿物油包装桶; 润滑油等; 危险废物; HW08; 900-249-28; 0.4. 10; 废化学品包装桶; 清洗剂等; 危险废物; HW49; 900-041-49; 2.4. 11; 污水处理站油泥; 废水处理; 危险废物; HW08; 900-210-08; 6.0. 2、固废环境影响分析 （1）一般工业固废 废边角料、不合格品、烟尘净化器集尘具有回收利用价值，收集后外售综合利用。 项目设置一般工业固废暂存库，位于厂区西北侧，面积50m2，一般固废暂存建设需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 （2）污水处理站污泥、生活垃圾 污水处理站污泥经压滤后，生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，委托环卫部门清运。 （3）危险废物 废切削液、废润滑油、废液压油、废矿物油包装桶、废化学品包装桶、污水处理站油泥属于危险废物，分类收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。 ①危废暂存措施 项目设置危废暂存库，位于厂区西北侧，面积50m2。危废库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，严禁将危险废物混入非危险废物中。危废暂存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应有防渗、防漏、防雨淋等措施，危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中，定期交由有资质的处置单位接收处理。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。 项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-17 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区西北侧; 50m2; 桶装; 50t; 半年. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 4; 废液压油、润滑油、切削液等包装桶; HW08; 900-249-28; 袋装. 5; 废清洗剂、防锈剂等包装桶; HW49; 900-041-49; 袋装. 6; 污水处理站油泥; HW08; 900-210-08; 袋装. ②危废包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，企业将危废委托有资质单位进行处置。危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故。 ③依托周边危废资质单位处理可行性分析 根据项目建设区域危废资质单位调查，周边具备危废资质处置单位情况详见下表。 表4-18 周边区域危废资质单位情况一览表 序号; 单位名称; 经营方式; 核准经营类别; 处理规模. 1; 芜湖致源环保 科技有限公司; 收集、贮存; HW08、HW09、HW12、HW17、HW49; 2600吨/年（仅限芜湖市）. 2; 芜湖海创环保 科技有限公司; 收集、贮存、处置; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49; 13万吨/年. 本项目危险废物产生总量9.41t/a，均在上述危废资质单位现有处理能力范围内。建设单位应与尽快与相关危废处置单位签订危废协议，完善相关手续。 综上所述，本项目产生的各类固废的利用处置方式可行，经妥善处理后，能够实现零排放。因此，项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，项目产生的各类固废不会造成二次污染，对周围环境无显著不良影响。 五、地下水、土壤 1、污染环节分析 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：清洗线、危废库、化学品库、污水输送管道、污水处理站等场所发生物料或废污水泄露。项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-19 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 清洗过程; 清洗线; 污水泄露. 2; 化学品暂存; 化学品库; 物料泄漏. 3; 危废暂存; 危废暂存间; 危废泄漏. 4; 污水输送; 污水输送管道; 污水泄露. 5; 污水处理; 污水处理站、化粪池; 污水泄露. 2、污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-20 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危化品库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 危废暂存库. 3; 污水输送管道; 采用防腐防渗管道. 4; 清洗线; 清洗线、污水处理站、化粪池采用抗渗混凝土地基，内壁涂覆防渗防腐涂料. 5; 污水处理站. 6; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 7; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. 3、地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、环境风险 1、环境风险 （1）风险调查 本项目涉及到的主要风险物质为油料和危废，主要风险场所为化学品库和危废库。项目所在厂区原有风险物质为润滑油等油类物质和危废，储存于化学品库和危废库。 表4-21 项目危险物质储存情况一览表 风险源; 危险物质; 环境风险物质编号; 最大贮存（t）; 临界量（t）. 化学品库; 润滑油、液压油、切削液等; /; 10; 2500. 危废库; 危废; /; 10; 2500. 经计算本项目Q值为0.008，项目Q值小于1。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目有毒有害和易燃易爆物质存储量均低于临界量，不需要设置环境风险专项。 （2）环境风险识别 项目生产设施风险因素，见下表。 表4-22 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 化学品库; 润滑油、液压油、切削液等; 发生泄露、火灾; 发生泄露、火灾; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 2; 危废库; 废润滑油、废液压油、废切削液、废矿物油包装桶、废化学品包装桶、污水处理站油泥等; 发生泄露、火灾; 发生泄露、火灾. 2、环境风险分析 本项目涉及的风险物质为油料和危险废物，具有易燃特性。 ①物料泄露环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄露时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。 3、环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置化学品库和危废库，对易燃易爆的物料单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。危化品库采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；化学品库和危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产厂房及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 化学品库和危废库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产厂房外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自化学品库的化学品库的油料在储存过程发生意外泄露和危废库储存的危废发生泄漏，并由此引起的火灾及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 七、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）的相关要求，制定企业的环境监测计划。 表4-23 项目污染监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001（6#厂房焊接烟尘、天然气燃烧排放口）; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. DA002（4#厂房焊接烟尘、天然气燃烧排放口）; 颗粒物、SO2、NOX. DA003（食堂油烟）; 油烟. 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 废水; DW001（污水总排口）; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类; 1次/半年. 噪声; 生产噪声; 等效连续声级Leq(A); 每季度监测一次. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 八、环评与排污许可证联动内容 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“二十九、通用设备制造业34—泵、阀门、压缩机及类似机械制造344—其他”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业已完成排污许可登记管理填报。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 6#厂房焊接烟尘与天然气燃烧废气 （DA001） | 颗粒物、SO2、NOX | 焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 4#厂房焊接烟尘与天然气燃烧废气 （DA001） | 颗粒物、SO2、NOX | 焊接烟尘净化器 |  |
|  | 食堂油烟（DA003） | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准要求 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间优化通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | pH | 厂区污水处理站 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接管芜湖市天门山污水处理厂处理达标后排入长江 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 车间保洁废水 | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 隔油池/化粪池 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1、一般固废：设一般固废暂存场所，占地面积50m2；项目产生的废边角料、不合格产品、烟尘净化器集尘外售，综合利用；污水处理站污泥、生活垃圾委托环卫清运。 2、危险废物：设危废暂存场所，占地面积50m2；废液压油、废润滑油、废切削液、废矿物油包装桶、废化学品包装桶、废污水处理站油泥均属于危险废物，收集后委托委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：清洗线、化学品仓库、危废库、污水输送管道、污水处理站采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址和总图布置②采取危险品贮运安全防范措施③物料泄露事故防范措施④火灾爆炸事故防范措施⑤电气、电讯安全防范措施⑥消防及火灾报警设施⑦安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“二十九、通用设备制造业34—泵、阀门、压缩机及类似机械制造344—其他”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业已完成排污许可登记管理填报。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，芜湖旭日机械制造有限公司绿色节能型压缩机基础件、汽车零配件新建项目的建设符合国家和地方产业政策，符合规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.305 | 0 | 0.305 | +0.305 |
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | NOX | 0 | 0 |  | 0.281 | 0 | 0.281 | +0.281 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | / | 5.90 | 0 | 5.90 | +5.90 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | / | 3.57 | 0 | 3.57 | +3.57 |
|  | SS | 0 | 0 | / | 4.61 | 0 | 4.61 | +4.61 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | / | 0.58 | 0 | 0.58 | +0.58 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | / | 0.087 | 0 | 0.087 | +0.087 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | / | 0.288 | 0 | 0.288 | +0.288 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | / | 7000 | 0 | 7000 | +7000 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | / | 500 | 0 | 500 | +500 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | / | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 烟尘除尘器集尘 | 0 | 0 | / | 1.6 | 0 | 1.6 | +1.6 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 90 | 0 | 90 | +90 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0 | 0 | / | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废矿物油包装桶 | 0 | 0 | / | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废化学品包装桶 | 0 | 0 | / | 2.4 | 0 | 2.4 | +2.4 |
|  | 污水处理站油泥 | 0 | 0 | / | 6.0 | 0 | 6.0 | +6.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日