芜湖飞利汽车零部件有限公司

车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年元月19日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表及环保审批部门的批复等要求，芜湖飞利汽车零部件有限公司在本公司组织召开了车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目（一期）竣工环境保护验收会。参加会议的还有：安徽祥和环境安全技术服务有限公司（验收监测单位）和3位专家组成验收工作组；由之组成的验收组对该项目开展竣工环境保护验收工作。芜湖飞利汽车零部件有限公司介绍了项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测报告表的编制情况，验收组对竣工项目现场进行了踏勘，并查阅了有关资料，验收组最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

项目租赁芜湖环瑞汽车内饰件有限公司厂房21206m2。计划分两期建设，一期投资5000万元购买四柱液压机等设备建设车用吸音隔音产品300万件，占地面积7874.8m2；二期投资1.6亿元购买发泡生产线等设备建设车用发动机罩产品300万套，占地面积13331.2m2。其中一期项目已完成环保审查、审批手续，本次仅针对一期工程开展“三同时”竣工环境保护验收。一期工程建筑面积7874.8m2，配置液压机、加热封边下料机、空气压缩机等生产设备；配套建设公辅工程、环保工程等形成年产模压产品（车用吸音、隔音产品）300万套的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

项目已取得登记信息单（项目代码：2012-340203-04-05-832431）。2021年1月，公司委托芜湖大唐企业管理咨询有限公司编制了《车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目（一期）环境影响评价报告表》，并于2021年2月19日取得了芜湖市生态环境局的审批意见（芜环评审[2021]28号）；于2021年1月7日进行了排污登记（登记编号：91340203MA2WAW5A5K001W）；该项目于2021年4月开始建设，并于2021年8月建设完成。公司于2023年1月6日～7日日委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司对本项目进行了项目竣工的环境保护验收监测工作。

（三）投资情况

项目计划总投资5000万元、实际总投资4800万元，其中实际环保投资40万元，约占总投资的0.83%。

二、项目验收范围及变动情况

1.验收范围：整体验收。

验收监测期间生产负荷均达到75%以上。

2.变动情况：（1）环评实际建设过程食堂未建设，锅炉已拆除；（2）部分设备型号、数量发生改变，但不影响产品种类和产能。其他生产工艺、建设地点、环保设施均未有重大变更发生。项目建设内容与环评及其批复要求基本一致。未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

芜湖飞利汽车零部件有限公司已建成的车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目（一期）验收调查、监测结果表明：

1.废水。本项目无生产废水外排。主要有新增职工的生活污水排放，生活污水经化粪池处理后接市政污水管网，汇入芜湖市城南污水处理厂处理达标后外排长江。监测结果表明：生活污水外排口各监测因子均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

2.废气。本项目生产过程中产生的废气主要为模压过程产生的模压废气，废气采用集气罩收集后经二级活性炭处理后通过15m排气筒排放。有组织、无组织排放的有机废气均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准限值。

3.噪声。主要有模压等设备运行时产生的机械噪声，各设备全部设置在室内并采取了减震隔声等降噪措施。验收监测期间，本项目厂界外噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物。本项目产生的固体废物主要有边角料、废活性炭、废脱模剂瓶、废包装物和生活垃圾。其中废边角料和废包装物属于一般固废，收集后外售；废活性炭、废脱模剂瓶属于危险废物，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、验收结论

芜湖飞利汽车零部件有限公司已建成的车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目（一期）前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中已基本落实了环境影响报告表及批复要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具备环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.继续强化废气处理设施的运行和维护管理，确保其正常运行、稳定达标排放。

2.完善环境管理规章制度；继续强化生产现场的环境管理，持续改善环境。

芜湖飞利汽车零部件有限公司

2023年2月1日